ПРОЦЈЕНА

УГРОЖЕНОСТИ ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ТРНОВО ОД ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ

И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ

Трново, март 2017.године

Увод

Процјена угрожености од елементарних непогода и других несрећа на подручју општине Трново представља полазни документ за израду планске документације у области заштите и спасавања. Обавеза израде овог документа утврђена је Законом о заштити и спашавању у ванредним ситуацијама (''Службени гласник Републике Српске'', бр.121/12) и Уредбом о садржају и начину израде Плана заштите од елементарних  непогода и других несрећа

(''Службени гласник Републике Српске'' бр.68/13).

Чланом 22., став 1., тачка 2.Закона о заштити и спашавању у ванредним ситуацијама дефинисано је да Скупштина општине доноси Процјену угрожености од елементарних непогода и других несрећа, те да начелник општине предлаже наведену процјену.

У складу са горе наведеним Служба цивилне заштите Општине Трново покренула је инцијативу за формирање радне групе за израду Процјене угрожености од елементарних непогода и других несрећа на подручју општине Трново.

Радне група је приступила изради Процјене угрожености од елементарних непогода и других несрећа на подручју општине Трново, тако да је израђен обиман документ који је анализирао кључне аспекте у области заштите и спашавања, а који су значајни за општину.

Овај документ није коначан, он подлијеже ажурирању у складу са актуелним дешавањима у природном и друштвеном окружењу.

С А Д Р Ж А Ј

I ОПШТИ ДИО

1.  Положај и катактеристике територије општине Трново .......................   6

1.1 Географски положај, површина и границе са сусједним општинама ...................    7

1.2 Биографске и педолошке карактеристике ...............................................................  8

1.3 Насеља на подручју општине Трново .......................................................................  8

1.4 Хидрографска мрежа ...............................................................................................  9

1.5  Водни ресурси и водоснадбјевање........................................................................... 10

1.5.1 Извориште Љуштра............................................................................................................    10

1.5.2 Извориште Грабски млини.................................................................................................    12

1.6  Клима, режим падавина и температуре.......................................................................    14

1.7  Шуме, шумско и пољопривредно земљиште...........................................................  17

2. Становништво......................................................................................................  18

3. Инфраструктура........................................................................................   19

3.1 Саобраћај.................................................................................................................  19

3.2 Телекомуникација ...................................................................................................  21

3.3 Капацитети за производњу и дистрибуцију електричне енергије............................  21

3.4 Бензиске станице.....................................................................................................  24

3.5 Привредна развијеност општине Трново................................................................   24

3.6 Комунална инфраструктура и услуге.......................................................................  26

3.7 Здравствени и ветеринарски капацитети...............................................................  26

3.7.1 Здравствени капацитети....................................................................................................   26

3.8 Образовне институције............................................................................................. 27

II ПОСЕБНИ ДИО

4. Поплаве.......................................................................................................  28

5. Клизишта и одрони...................................................................................  30

6. Земљотреси................................................................................................  31

7. Пожари........................................................................................................  37

8. Елементарне непогоде..............................................................................  38

8.1 Сњежне падавине..................................................................................................... 38

8.2 Суша......................................................................................................................... 41

8.3 Вјетрови.................................................................................................................... 41

8.4 Грáд/туча.................................................................................................................. 42

9. Здравствени ризици..................................................................................  42

10. Остали ризици..........................................................................................  46

10.1 Неексплодирана убојна средства............................................................................ 46

10.2 Саобраћајне несреће............................................................................................... 49

11. Листа репрезентативних ризика и сценарија......................................  50

12. Анализа сценарија...................................................................................   52

Сценарио број 1 .....................................................................................................  52

Сценарио број 2 .....................................................................................................  53

Сценарио број 3,4,5,6 ............................................................................................  57

Сценарио број 7,8,9 ...............................................................................................  60

Сценарио број 10,11,12 .........................................................................................  62

Сценарио број 13,14 ..............................................................................................  64

Сценарио број 15 ...................................................................................................  66

Сценарио број 16,17...............................................................................................  68

13. Приједлог за ниво мјера и активности................................................   71

14. Закључци..................................................................................................  73

I ОПШТИ ДИО ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ

1. Положај и карактеристике територије општине Трново

1.1 Географски положај, површина и границе са сусједним

општинама

Трново се налази на 43° 39´ 31" сјеверне географске ширине и 18° 26´ 42" источне географске дужине, на 850 м надморске висине, у брдовитим предјелима Трескавице и Јахорине. Смјештено је у међупланинском простору Босне и Херцеговине, јужно од Сарајева, површине 138 км².

Само урбано подручје Трнова карактерише издужен облик, положен у правцу сјевер-југ, смјештено је у алувијалном проширењу ријеке Жељезнице,

а протеже се од насеља Тошићи и Широкари на југу до улаза у кањонски дио којим је Трново на сјеверу одвојено од Федерације Босне и Херцеговине. Дужина урбаног подручја износи око 4,3 км, а његова просјечна ширина је око 1,3 км, односно укупна површина урбаног подручја износи 567 ха.

У ово подручје укључен је долински, равничарски дио ријеке Жељезнице просјечне ширине око 500 м, те источне и западне падине њеног обода у појасу од 400 до 600 м. Тако је у урбано подручје укључен и доњи дио слива десних притока Жељезнице, Љуштре  и Широкарнице.

На западном дијелу општине налази се планина Бјелашница (2067 м), а на јужном Трескавица (2088м ) и сјевероисточном Јахорина ( 1913 м ).

Поред географског  и саобраћајни положај има вриједност за општину Трново, обзиром да се Трново налази на 25. километру магистралног пута Сарајево- Требиње -Подгорица ( М-18). Дакле, Трново се налази између магистралних правацакоји повезују Јадранско море са континенталним залеђем. С дуге стране, долином Жељезнице води асфалтни пут који повезује ово мјесто са градовима у Средњој Босни.

Општина Трново је једна од шест општина у саставу Града Источно Сарајево, те на сјеверозападу граничи са територијом општине Пале, на сјеверу са општинама Источно Ново Сарајево и Источна Илиџа, а на југу са општином Калиновик.

Слика бр.1 Територија Града Источног Сарајева

Општина Трново се састоји из два дијела која нису територијално повезана: сјеверни дио, са Кијевом као већим насељем и јужни дио гдје се налази насеље Трново и сједиште општине. Гарницу између сјеверног и јужног дијела општине чини територија Опћине Трново  у Кантону Сарајево ФБиХ.

1.2 Биогеографске и педолошке карактеристике

Подручје Трнова обухвата неколико висинских појасева, од субмонтаног, горског до планинског појаса.Заступљена су три типа вегетације: примарна коју чине шумски екосистеми, секундарна представљена ливадама и терцијарна заступљена обрадивим површинама и рудералном вегетацијом.

Најнижу зону висинских појасева заузима шума јохе око ријеке Жељезнице, у њеном средњем току. Вишу зону чини букова шума која заузима знатно већи монтани појас планине Трескавице, док су у тећој зони заступљене мјешовите листопадне и четинарске шуме. Односно на појас букових шума надовезује се појас јелово-букових шума. Један релативно мањи дио обода Трескавице око Рајског дола покривен је шумом смрче, аизнад се надовезује појас јаворово-букових шума.

Најраспрострањенија  дубока тла на подручју Трнова и на територији слива ријеке Жељезнице су планински криптоподлози. Боја им је црвенкасто смеђа са љубичастим нијансама и потичу од флувијалних наноса.

Под пашњачком вегетацијом развиле су се планинске црнице које представљају најчешћа тла која се јављају у сливу Жељезнице. То су плитка тла и тла са дубином не већом од 15 центиметара.

На тријаским кречњацима и долинама под пашњачком вегетацијом на подручју Трнова најчешће су рендзине.

Смеђа тла, на шљунковитом подручју развила су се на мјестима која су за вријеме дилувијума била под ледом. Нарочито су распрострањена у подножју Трескавице, а боја им се креће у нијансама од црвено-смеђе до тамно-смеђе.

Слика бр.2 Педолошка карта БиХ

1.3 Насеља на подручју општине Трново

Према прелиминарним резултатима пописа становништва у Босни и Херцеговини 2013. године у општини Трново (РС) укупно је пописано 2.192 лица.

- Укупан број домаћинстава :        822

- Укупно станова:                        1.952

Насеља на подручју општине Трново:

| Ред.бр | Насеља |
| --- | --- |
| 1. | Батићи |
| 2. | Богатићи |
| 3. | Бољановићи |
| 4. | Бистрочај |
| 5. | Врбовник |
| 6. | Говедовићи |
| 7. | Годиња |
| 8. | Граб |
| 9. | Грачаница |
| 10. | Дивчићи |
| 11. | Доња Пресјеница |
| 12. | Забојска |
| 13. | Иловице |
| 14. | Јабланица |
| 15. | Кијево |
| 16. | Кланац |
| 17. | Козија Лука |
| 18. | Миље |
| 19. | Подвич |
| 20. | Рајски До |
| 21. | Слављевићи |
| 22. | Тошићи |
| 23. | Трново |
| 24. | Турови |
| 25. | Улобићи |

Слика бр.3 Насељена мјеста општине Трново

Специфичност општине Трново огледа се управо у чињеници да територију чине два физички одвојена дијела: насеље Трново и насеље Кијево са викенд насељем Јахорина.Управо ова територијална неповезаност доводи до већих проблема у социјалном, економском, па и у еколошком погледу.

1.4  Хидрографска мрежа

На подручју општине Трново вода претставља обилан ресурс. Хидрографску окосницу чини ријека Жељезница која припада црноморском сливу и настаје сјевероисточно од села Турови гдје се Храстница састаје са Годињским потоком. Недалеко од њиховог састава Жељезница наилази на кречњачку греду у којој је удубила своје 150 метара дуго корито. У свом току према Трнову прима притоке Широкарицу и Љушту. Жељезница као планинска ријека у  у котлини Трнова постаје равничарска.

Дужина ријеке Жељезнице од извора до ушћа у ријеку Босну је 26,9 км. Њене веће притоке су: Црна ријека, Бијела ријека, Пресјеница и Касидолски поток. Жељезница располаже значајним падом и енергијом, што за послиједицу има и јаку дубинску ерозију на већем дјелу тока. Максималан водостај појављује се у марту и априлу, а минималан у августу и септембру.

Ријека Жељезница спада у групу токова са нивално-флувијалним режимом. На режим ријеке снажно утичу сњежне падавине које се задржавају  и по шест мјесеци  на високим планинамa.

Слика бр.4. Притоке ријеке Жељезнице

1.5  Водни ресурси и водоснадбјевање

Први централни водоводни систем у Трнову изграђен је 1959. године, а реконструисан 1975. и 1989. године. Урбани дио општине Трново као главно извориште за снадбјевање користи планинско врело Љуштру, док је за просторну цјелину Кијево главно извориште Грабски млини.

Слика бр.5 Географски положај изворишта Љуштра и Грабски млини ( извор: Google Earth)

1.5.1 Извориште Љуштра

Извориште Љуштра се налази под Рогојем ( слика __ ), на надморској висини

918.72 мнм, а удаљено је око 3,5 км од центра потрошње и 27 км од Источног Сарајева. Кординате извора Љуштра су: X- 4 831 255, и Y- 6 535 911.

Извор је каптиран 1959.године, а реконструисан 1989.године. Извориште је крашко, са израженим осцилацијама протицаја у току године. Минимална средња издашност 20-годишнњег повратног периода је 36 л/с. Објекти који чине саставни дио изворишта су:

1) капитажа (димензија 7x2,5x2) са водном комором запремине 2 м³;

2) хлорна станица-капацитета 400 литара .

Слика бр.6 и 7. Изглед унутрашњости капитаже Љуштра

Са капитаже воду транспортују два цјевовода-стари за насеље Тошићи и широкари и нови за Рајски До и Трново. Објекат капитаже и доводни цјевоводи су димензионисани на протицај од цца 90 л/с.

Слика бр.8 Прилаз изворишту Љуштра, као и изглед саме каптаже

Сливно подручје  изворишта је ненасељено и није изложено загађењу. Капитажа изворишта је ограђена и успостављена је зона прве санитарне заштите.

Слика бр.9. Непосредна и ужа зона санитарне заштите изворишта љуштра и појасеви санитарне заштите

1.5.2 Извориште Грабски млини

Извориште Грабски млини налази се поред магистралног пута М-18, дионица Источно сарајево-Трново на удаљености око 15 км од Источног Сарајева. Извориште грабски млини захваћено је 1984. године, капацитета максималне издашности за повратни период 1/20 година око 45 л/с, а минималне издашности 30 л/с.

Слика бр.10. Локација на магистралном путу Сарајево-Трново са које се долази до каптаже Извора Грабски млини

Слика бр.11.  Прилаз изворишту Грабски млин, као и изглед саме каптаже

Најближи објекат је водозахват за МХЕ Богатић, који се налази узводно од локације на удаљености од око 750 м. Капитажа извора ограђена је и успостављена прва зона санитарне заштите.

Објекти који чине саставни дио изворишта су:

1) капитажа ( димензија 4x2,5x2 );

2) хлорна станица- капацитета 400 литара .

Слика бр.12 и 13. Изглед унутрашњости каптаже Грабски млини

Координате извора Грабски млини су: X- 4 842 159, и Y- 6 535 120, на  надморској висини Z-730 мнм. Вода се са каптаже транспортним цјевоводима води ка потрошачима у насељу Јабланица, Кијево и дјелове насеља Хаџићи, Равно и Поља. У систему постоје два резервоара запремине од по 100 м³.

Слика бр.14. Непосредна, ужа и шира зона санитарне заштите изворишта Грабски млини

Зона непосредне заштите изворишта Грабски млини обухвата 50 метара од каптираног извора Грабски млини.

Зона уже заштите изворишта Грабски млини обухвата 2050 метара, односно 300 метара од водозахватног објекта на изворишту.

Зона шире заштите изворишта представља његову сливну површину.

Снадбјевање потрошача питком и хигијенски исправном водом, као и одвођење отпадних вода на подручју општине Трново обавља КП '' водовод и канализација'' а.д Источно Сарајево.

1.6  Клима, режим падавина и температуре

Општина Трново смјештена је у међупланинском простору, Бјелашнице

( 2067 м) на западном дјелу, Трескавице ( 2088 м) на југу и Јахорине ( 1913 м) на сјевероистоку.

Слика бр.15. Типови климе у БиХ

Као што се може видјети из слике бр.12 општину Трново карактерише умјереноконтинентална клима, која са порастом надморске висине прелази у оштру планинску климу алпског типа. Основне карактеристике су оштре зиме ( апсолутне минималне температуре од -24 ºC до -34 ºC) и кратка и топла љета ( апсолутне максималне температуре од 30 ºC до 36 ºC).

Графикон бр.1. Апсолутно максимална температура ( 2004-2014)

Графикон бр.2. Апсолутно минимална температура ( 2004-2014)

Просјечна годишња количина падавина  је од 1100 до 1500 л/м². Средња годишња температура зрака у Трнову износи 7,3 ºC. Најтоплији мјесец је јули са средњом температуром око 16 ºC, а најхладнији јануар са средњом температуром око -2,4 ºC. Максималне вриједности температура у љетном периоду се крећу око 35 ºC, а минималне зимске достижу и до -30 ºC. Средња мјесечна количина падавина креће се од 75 до 160 л/м². Највеће количине падавина су у новембру и децембру, а најмање у јулу и августу, што је послиједица медитеранског режима падавина на овом подручју, премда је присутан  и прољетни максимум у марту и априлу.

Трново има малу магловитост. Појава магле је најчешћа у хладнијем дјелу године, док је у љетним мјесецима веома ријетка појава.

| I | II | III | IV | V | VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,0 | 1,1 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 0,8 |

| VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,7 | 0,3 | 0,8 | 1,3 | 2,0 | 2,1 | 14,5 |

Табела бр.1. Средњи годишњи број дана са појавом магле на подручју Трнова ( период 1951-1970)

1.7  Шуме, шумско и пољопривредно земљиште

Шуме представљају један од најважнијих природних ресурса општине Трново и под шумом се налази 69% површине или 9.781 ха.

Геолошки посматрано, високопланински масиви су изграђени  углавном од верфенских седимената ( пјешчара и глиница ), палеозојских седимената

( пјешчара, шкриљаца и рожњака ) те од кречњака и доломита. То су планински масиви Трескавице и Јахорине гдје се у кречњацима и доломитима појављују трагови глацијације тј. моренски наноси.

Управо таква геолошка подлога је дио шумског екосистема, односно извор минералног дјела земљишта које настаје процесима распадања стјена и минерала. За шумско станиште су значајне оне стјене које се појављују на површини земље служе као матични супстрат ( подлога и материјал ) за образовање земљишта.

Шуме и шумско земљиште су највећим дјелом у државном власништву ( 87%). Вриједност шума се испољава директно кроз производњу дрвне масе и индиректно кроз општекорисне функције као што су регулисање воде и климе, заштита земљишта, развој туризма.

Преглед површина категорија шума за ШГ „Трескавица” Трново:

1. Високе економске шуме.................................................................  5123 ха

2. Деградиране високе шуме..............................................................  1230 ха

3.  Шумске културе...............................................................................  256 ха

4.  Изданичке шуме...............................................................................2220 ха

5. Површине подесне за пошумљавање и газдовање.......................    450 ха

6. Површине неподесне за пошумљавање и газдовање.....................  501 ха

________________________________________________________________

УКУПНО:                                                                            9781 ха

У структури доминирају квалитетне шуме-високе економске шуме са 52% учешћа у површини шуме и шумског земљишта на подручју општине.

Шумски фонд обилује шумама букве, јеле, смрче, бора, храста, племенитих лишчара и осталих лишчара. Највеће површине државних  па и приватних шума заузимају шуме букве ( Luzulo-Fagetum ), а у топлијим положајима распрострањене су шуме храста китњака ( Quercetum petraeae montanum ).

Пољоприврено земљиште  у укупној површини општине Трново износи 25,28% ( 4072 ха ). У погледу употребне вриједности пољопривредног земљишта доминирају пољопривредна земљишта лошег квалитета ( 7 и 8 категорија ).

Ливаде и пашњаци доминирају у укупној структури пољопривредног земљишта на подручју општине Трново ( 3600 ха ).

У општини Трново најзаступљенија је ратарска производња. Највише приносе имају следеће културе: кромпир, лук, грах,мрква, купус, грашак, краставац и боранија. Годишње се укупно засије око 60 ха овим пољопривредним културама.

| Сектор својине | Укупна површина | Од тога |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | оранице | воћњаци | ливаде | пашњаци | шумско |
| Приватни | 3.549 | 413 | 59 | 1.097 | 712 | 1.268 |
| Државни | 10.304 | - | - | - | 1.791 | 8.513 |
| Неорганизовани | - | - | - | - | - | - |
| Политичка општина, укупно | 13.853 | 413 | 59 | 1.097 | 2.503 | 9.781 |

Табела бр.2 Површине по секторима својине ( у хектарима )

2. Становништво

Број становника Општине Трново од завршетка Другог свјетског рата па до краја педесетих се повећавао, да би онда почео лагано да пада. Бројчани максимум када је у питању број становника овај простор достиже педесетих година XX вијека, што потврђује попис из 1953. године, када је општина Трново имала 11.279 становника.

| Становништво- општина Трново |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013. | 1991. | 1981. | 1971. | 1961. | 1953. | 1948. |
| Бр.стан. | 2.192 1 | 6.991 | 8.161 | 9.555 | 11.225 | 11.279 | 10.534 |

| Становништво-насеље Трново |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013. | 1991. | 1981. | 1971. |
| Бр.стан. | 1.018 1 | 2.099 | 1.403 | 765 |

Табеле бр.3 и 4.Становништво општине Трново

Из претходних табела се може закључити да се пад броја становника убрзавао седамдесетих и осамдесетих година, док је деведесетих био јако наглашен а основни разлог је грађански рат у коме је много становника настрадало, а многи су се и одселили. Након завршетка грађанског рата пад броја становника се наставља због економских разлога.

Према прелиминарним подацима пописа становништва 2013. године на подручју општине Трново живи 2.192 лица. Густина насељености је 15,9 становника по км².

Општина Трново у последњих десет година биљежи негативан природни прираштај, тако да је 2011. године он износио -9, да би 2015. године достигао

-22.

Графикон бр.3 и 4: Однос броја досељених и одсељених на територији општине Трново ( 2010-2014)

3. Инфраструктура

3.1 Саобраћај

Поред географског и саобраћајни положај има вриједност за општину Трново, обзиром да се налази на магистралном правцу који повезује Јадранско море са континенталним залеђем. Кроз територију општине Трново у дужини од 20 км

пролази магистрални пут М-18 ( Сарајево-Трново -Фоча-Требиње ).

Слика бр.16. Магистрални пут М-18 ( Сарајево-Трново)

Укупна дужина регионалног пута R-442 B (Пилана-Турови-Годињске баре-граница РС/ФБиХ) је 3 км.

| Ред.бр. | Путна релација |  | Дужина у км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тошићи-Широкари |  | 1 |
| 2. | Трново-Миље |  | 3 |
| 3. | Пут кроз насеље Широкари |  | 1 |
| 4. | Трново-Врбовник-Бистрочај |  | 3 |
| 5. | Тошићи-Рајско До |  | 2 |
| 6. | Кијево-Кланац |  | 2,5 |
| 7. | Кијево-Батићи |  | 2,5 |
| 8. | Кијево-Богатићи |  | 2 |
| 9. | Кијево-Гаљева њива |  | 2,5 |
| 10. | Кијево-Михољ до-Очађело |  | 5 |
| 11. | Кијево-Јабланица I |  | 3 |
| 12. | Кијево-Пресјеница |  | 2 |
| 13. | Кијево-Спиле- Борија |  | 2,2 |
| 14. | Кијево-Јабланица II |  | 2 |
| 15. | Оглавак-Граб |  | 3 |
| 16. | Кијево-Турба |  | 0,3 |
| 17. | Кијево-Лаловићи |  | 2 |
| 18. | Кијево-Хаџићи |  | 1 |
| 19. | Кијево-Подивић-Улобић |  | 10 |
| 20. | Пут кроз насеље Касарна |  | 2 |
| 21. | Рајски До-Извориште Љуштра |  | 1 |
| УКУПНО: |  | 53 |  |

Табела бр.5  Дужина путних релација на подручју општине Трново

Укупна дужина локалних путних праваца је 53 км, од чега је са савременим коловозом 26,885 км,  а са макадамом 26,115 км ( Табела бр.5 ).

На подручју општине Трново има 11 мостова, од којих 3 дужине од 5-10 м, 5 дужине од 10-30 м и 3 дужине преко 30 м.

Слика бр. 17. Мапа друмског саобраћаја на подручју града Источно Сарајево

Општина Трново је саобраћајно добро повезана са другим општинама у саставу града Источно Сарајево, као и сусједним градовима и општинама у Републици Српској и Федерацији БиХ ( Сликабр.14 ).  У руралним  подручјима саобраћајна повезаност се базира на локалним или некатегорисаним путевима.

3.2  Телекомуникације

Поштански саобраћај на подручју општине Трново обавља се путем поштанске мреже предузећа '' Поште Српске '' а.д Бања Лука. Пошта у Трнову регионално припада поштанском центру у Сокоцу.

Телефонску мрежу на подручју Града Источно Сарајево,  у чијем саставу је и општина Трново, чине аутоматске локалне телефонске централе, укључене у међумјесни и међународни телекомуникациони саобраћај. Укупна телефонска мрежа на подручју Града је мјешовита, изведена подземним и ваздушним путем. Што се тиче мреже јавних  мобилних  веза, комуникација се обавља путем базне станице. Сједиште транзитног Телекома Источно Сарајево је у Сокоцу.

3.3 Капацитети за производњу и дистрибуцију електричне енергије

Примарни извор напаја електричном енергијом подручја општине Трново је трафостаница  ТС 35/10 kV и ХЕ ''Богатићи'' , у оквиру које је ТС 35/10 kV ''Богатић''.

Мини хидроелектрана ''Богатићи'' је деривационог типа, снаге 8 MW и користи  воду ријеке Жељезнице. Трафостаница ''SA 20'' и ХЕ ''Богатићи'' повезане су 110 kV далеководом који тренутно ради на 35 kV напонском нивоу.

Посматрајући индустријску потрошњу, може се закључити да је она на подручју општине Трново веома ниска и у константном паду, што се може видјети из приложене Табеле бр.6

| Општине у саставу града И.Сарајево | Просјечна индустријска потрошња од укупне потрошње (%) | Просјечна остала потрошња домаћинства од укупне потрошње (%) |
| --- | --- | --- |
| Трново | 2,17 | 98,07 |
| Источни Стари Град | 0,00 | 100,00 |
| Пале | 11,94 | 88,05 |
| Соколац | 4,98 | 95,02 |
| Источна Илиџа и Источно Ново | 13,91 | 86,08 |

Табела бр.6: Преглед просјечне индустријске и остале потрошње ел.енергије на подручју града Источно Сарјево

Поредећи укупну годишњу потрошњу електричне енергије по становнику у односу на просјечну индустријску потрошњу долази се до закључка да је укупна годишња потрошња kWh/становнику процентуално знатно виша у односу на индустријску обзиром на врло мале индустријске капацитете на подручју општине Трново.

Укупна годишња потрошња на подручју општине Трново у 2016. години износила је око 3.600.000 kWh, односно 3.600 МWh.

Слика бр.18: Електроенергетска инфраструктура на подручју града Источно Сарајево

Дистрибутивно предузеће ЗП ''Електродистрибуција Пале'' , већ од 1992. године,врши дистрибуцију  електричне енергије на подручју сарајевско-романијске регије и састоји се из 7 радних јединица, 5 пословница и 2 дистрибутивне хидроелектране. Једна од 7 радних јединица је и Р.Ј Трново са пословницом Калиновик.

Слика бр.19: Карта електроенергетског система БиХ-Извор: Електропренос БиХ

3.4 Бензиске станице

На подручју општине Трново, у самом центру, на равном и прегледном дјелу магистралног пута М-18 налази се Бензиска пумпа ''БП ПЕТРИЋ'' д.о.о Вршани, Бијељина, Пословна јединица Трново. За смјештај горива користе се 4 резервоара капацитета: 2x60 м³ ( 2 x 60.000 литара ) и 2x30 м³( 2 x 30.000 литара ), као и резервоар за течни нафтни гас-ТНГ( плин ) капацитета 30 м³. Примарна функција објекта је точење горива док су пратеће функције продаја аутокозметике и пратећи угоститељски објекат. Објекат је површине/габарита10.65 x7.65.

Слика бр.20: Бензиска пумпа ''БП ПЕТРИЋ'' д.о.о Вршани, Бијељина, Пословна јединица Трново

Поред горе наведене бензиске пумпе, треба напоменути да се 200 метара од ентитетске линије разграничења ( Трново РС-Трново ФБиХ ) у опћини Трново налази још једна бензиска пумпа-Енергопетрол-Бензиска станица Трново, која смјештај нафте и нафтних деривата врши у  резервоарима укупне запремине 120 м³ ( 4x30 м³), а која због близине претставља опасност за урбани дио општине Трново.

3.5 Привредна развијеност општине Трново

Општина Трново је, прије ратних дешавања, у пар индустријских комплекса и фабрика запошљавала 1.812 радника. Данас ови индустријски капацитети уопште не раде. Основни носилац привредног развоја је ШГ ''Трескавица '' Трново као дио ЈП ''Српске Шуме''. У поређењу са осталим општинама у саставу града Источно Сарајево, општина Трново има најмању привредну активност.

На подручју општине Трново укупно је регистровано 14 предузећа и 34 предузетничке радње.

У наредној табели дат је преглед броја пословних субјеката према врсти дјелатности

Извор: Пореска управа РС

Графикони бр: 5 и 6. Број предузећа и предузетничких радњи на подручју општине Трново

Процентуално изражено, од укупног броја привредних субјеката на подручју општине Трново, 50% привредних субјеката своју дјелатност обављају у Трнову, 19% у Кијеву и 31% на Јахорини.

У структури предузећа према величини на подручју општине Трново доминирају мала предузећа која запошљавају до 10-49 радника.

Број запослених на подручју општине Трново у 2016. години је 220, док је број незапослених 207.

Запослени по полу

|  | 2016 |
| --- | --- |
| Мушки | 121 |
| Женски | 99 |
| УКУПНО | 220 |

Извор: Републички завод за статистику

3.6 Комунална инфраструктура и услуге

На подручју општине Трново не постоји регистровано ни једно комунално предузеће, а  комуналне услуге обавља ЈКП ''Рад'' из Источног Новог Сарајева.

Ово предузеће врши прикупљање, транспорт и депоновање чврстог комуналног и индустријског отпада. Депоновање отпада се врши на депонију Крупац која је привременог карактера, одређена је одлуком скупштине града Источно Сарајево за потребе 3 градске општине: Трново, Источно Ново Сарајево и Источна Илиџа. Осим ове присутно је и више мањих депонија на којима се нелегално одлаже отпад различитог поријекла.

Канализационом мрежом покривено је централно урбано подручје општине Трново са свим приградским насељима ( изузев дјела насеља Трново- Врба ) .

За пречишћавање отпадних вода 1987. године у Трнову је изграђено постројење које се налази на територији опћине Трново ФБиХ. МЗ Кијево нема израђену канализациону мрежу, одвођење отпадних вода  је ријешено путем септичких јама.

Обзиром да на подручју општине Трново нема регистрованих предузећа из области јавног превоза, превоз ђака и грађана врши предузеће '' ГРАС '' из Источног Сарајева. Градски превоз је употпуњен функционисањем аутобуске линије Кантона Сарајево који саобраћа на релацији Илиџа-Трново-Турови.

3.7 Здравствени и ветеринарски капацитети

3.7.1 Здравствени капацитети

Носилац примарне заштите на подручју општине Трново је Дом здравља ''Трново''. Објекат се налази у урбаном дјелу Трнова, изграђен је 1983. године, а адаптиран за потребе породичне медицине 2010. године. Дом здравља запошљава 11 радника и пружа услуге примарне здравствене заштите кроз службе: породична медицина, лабараторијска дијагностика и хитна медицинска служба. У установи је запослен један љекар у служби породичне медицине и хитне медицинске помоћи.

Осим у Дому здравља услуге се једном седмично пружају и у амбуланти Кијево која је обновљена 2004. године.

Фонд здравственог осигурања Републике Српске има своју пословницу у општини Трново.

31% становништва општине Трново покривено је здравственим осигурањем. Ријеч је о лицима која здравствено осигурање остварују код Фонда здравственог осигурања Републике Српске, с тим што становништво општине Трново бошњачке националности здравствено осигурање остварује код Фонда ФБиХ, а услуге задовољавају и у Дому здравља у сусједној опћини Трново-ФБиХ.

Услуге љекара специјалиста грађани остварују у Клиничком центру Источно Сарајево, а стоматолошке у Дому здравља Источно Сарајево.

Апотека ради у склопу  Градске апотеке Источно Сарајево.

Слика бр.21. Дом здравља ''Трново''

3.8. Образовне институције

На територији општине Трново поред матичне, која је уврштена у мрежу основних школа РС 1996. године, од јуна 2001. године постоји и петоразредна подручна школа у Кијеву. У школској 2015/2016. години у ову школу уписано је свега 68 ученика, укупно од првог до деветог разреда.

Слика бр.22. Основна школа ''Свети Сава'' Трново

| РАЗРЕД | БРОЈ УЧЕНИКА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М | Ж | УКУПНО |  |
| I | 6 | 7 |  | 13 |
| II | 2 | 4 |  | 6 |
| III | 7 | 3 |  | 10 |
| I - III | 15 | 14 |  | 29 |
| IV | 2 | 0 |  | 2 |
| V | 2 | 4 |  | 6 |
| VI | 4 | 4 |  | 8 |
| IV - VI | 8 | 8 |  | 16 |
| VII | 3 | 2 |  | 5 |
| VIII | 6 | 5 |  | 11 |
| IX | 7 | 4 |  | 11 |
| VII - IX | 16 | 11 |  | 27 |
| I - IX | 39 | 33 |  | 72 |

Табела бр.7. Број ученика по разредима

4. ПОПЛАВЕ

Поплаве су природна појава која означава неуобичајно висок водостај ријека због чега долази до прелијеванја воде из ријечног корита. Узроци поплава могу бити различити али су то најчешће дуготрајне кишне падавине и нагло отапање снијега, али и велике количине подземних вода.

4.1. Главни водоток-ријека Жељезница

Ријека Жељезница, као главни водоток на подручју општине Трново настаје од Храсничког и Годињског потока и припада сливу ријеке Босне. У свом горњем току њено корито је широко од 4-10 м, а дубина на брзацима од 30-50 цм, у вировима до 1 метра и више. Дужина ријеке Жељезнице од извора до ушћа у ријеку Босну је 26,9 километара.

Протиче кроз двије мјесне заједнице Трново и Кијево. Њене притоке су:

- Црна ријека која извире испод обронака Јахорине и Требевића, а у Жељезницу се улива код Трнова;

-  Ријека Бијела која се у Жељезницу улива у насељу Кијево.

Притоке ријеке Жељезнице су и Касидолски поток који извире на планини Јахорини и поток Лукавац који извире на локалитету Бојишта и пролази урбаним дјелом Трнова и у дјелу који припада ФБиХ улива се у Жељезницу.

Испод ушћа Бијеле и Црне ријеке дубина достиже и до 3 метра.

4.2. Опасност од ријека, потока, бујичних и подземних вода

На подручју општине Трново у последњих 10 година веће излијевање ријека и потока из својих корита забиљежено је у пар наврата. Једна од већих поплава на подручју наше општине забиљежена је крајем 2010. године, излијевањем ријеке Жељезнице у Равном Кијеву и потока Лукавац у самом центру МЗ Трново.

.

Слика бр.23. и 24. Поплаве у МЗ Кијево 2010. године

Дуготрајне кишне падавине и нагло топљење снијега доводе до пораста водостаја, а свему томе још доприноси велика количина подземних вода. Подземне воде том приликом угрожавају дио насеља Рајски до у МЗ Трново и насеље Гаљева њива у МЗ Кијево.

4.3. Брана и акумулација које представљају потенцијалну опасност

ХЕ ''Богатићи'', саграђена неколико година након Другог светског рата, значајно утиче на проток ријеке Жељезнице кроз МЗ Кијево .

ХЕ ''Богатићи'' пуштена је у рад 1947. године, инсталисане снаге 6,5 МW.

Постројење ХЕ је у власништву  МХ Електропривреда Републике Српске а.д Требиње, а акумулација ЈП Електропривреда БиХ д.д Сарајево.

Инсталирани проток је 4,7 м³/секунди, предвиђена годишња производња на прагу је 10.920 MWh, еколошки прихватљиви проток 0,30 м³/секунди.

Иако до сада Трново није било значајније угрожено поплавама, климатске промјене, обилне падавине, а нарочито појава клизишта на ширем локалитету ХЕ ''Богатићи'' су значајно повећале опасност од поплава.

4.4. Проблем неконтролисаног одлагања отпада

На подручју општине Трново посебан проблем представља недозвољено депоновање чврстог отпада уз ријеке и потоке као и његово бацање у исте. Поплаве остављају доста чврстог отпада сапраног у корита, заустављеног по ниском растињу или избаченог на ливаде што доводи до зачепљења пропуста. Обзиром да на подручју  града Источно Сарајево не постоји санитарна депонија већ само привремене депоније које су неуређене, дефинисање заједничке санитарне депоније било би дугорочно рјешење.

#### 5. КЛИЗИШТА И ОДРОНИ

Клизишта претстављају озбиљну геолошку опасност. Један од главних узрока за покретање клизишта је промјена тока подземних вода али и прекомјерна сјеча

шуме.

Слика бр.25. Карта клизишта у РС ( Извор: Геолошко истраживање у РС, Зворник, 2010)

Слика бр.25 показује клизишта у Републици Српској. Плавом бојом су означене општине за које се сматра да су најактивнија подручја, а розом бојом су означене општине са највећим бројем регистрованих клизишта.

На ширем локалитету ХЕ ''Богатићи'', на међуентитетској граници, која обухвата подручје општине Трново РС и опћине Трново БиХ појавило се клизиште површине 250.000 м².

За клизиште Богатићи се зна још од прије Другог свјетског рата када је требало да се изгради брана ''Богатићи'' за производњу електричне енергије. Брана је требала бити постављена на уском кориту ријеке Жељезнице, цца 100 метара низводно од постојећег преградног мјеста. Међутим, тада се увидјело да се на том мјесту налази умирено клизиште и дата је препорука да се брана постави узводно. Градња тадашње бране је прекинута 1943. Године и завршена је 1947. године.  У то вријеме тадашња брана је постављена на мјесту које је од садашњег положаја удаљена низводно цца 45 метара. У току експлоатације тадашње бране, због жеље за већом акумулацијом  и технолошки функционалнијом браном 1985. године пројектована је нова брана која је убрзо и изграђена и која и данас постоји као брана.

Слике бр.26. и 27. Велико клизиште у Богатићима ( 2010 ) које је  уништило хидроелектрану и дио шуме

Слике бр. 26 и 27. приказују клизиште у Богатићима 2010. године које је проузроковало огромну штету на шуми и објектима. Површински ток ријеке Жељезнице је измјењен, потпуно уништена хидроелектрана, ка и објекти око ње. Осим тога уништена је велика површина шуме, а животиње које су живјеле ту, отјеране су са станишта.

Осим овог већег, клизишта су забиљежена и у МЗ Кијево, у насељу Равно Кијево и Батићи. У Батићима 2014. године клизиште је однијело дио локалног пута у дужини од 10 метара, али је то клизиште убрзо санирано.

Постоји такође могућност клизишта на магистралном путу М-18 на локалитету Оглавак.

Одрон је гравитациони процес који представља нагло откидање и стропоштавање масе низ стрме падине. Сам процес почиње претходном појавом пукотина и прслина. Одрони могу дати настати и услед замрзавања воде у пукотинама, бубрења пукотинске испуне, хидрауличних притисака, биогених процеса при расту коријења шумског биља, као и резултат дјеловања сеизмичких потреса. На подручју општине Трново одрони су регистровани на: магистрални пут М-18 на локалитету Крупачке стјене, Рогој и Оглавак.

6. ЗЕМЉОТРЕСИ

Земљотреси су велика природна опасност која доводи до губитка живота и губитака усљед оштећења на објектима.

Територија Босне и Херцеговине, односно Републике Српске,  представља један од сеизмички активнијих дијелова Балканског полуострва.

Сеизмички хазард (опасност) територије општине Трново  одређен је географским положајем  и геолошким карактеристикама  сјеверозападног дијела Републике Срске. Територија општине Трново одликује се близином три  значајна  и утврђена расједa: сарајевског, фочанског и расједа Чемерно  који се налазе на удаљености 20-30 километара па је  у складу с тим окарактерисана  и аутохтоним јаким земљотресом  који се десио 11.06.1962. године  са магнитудом М=6.0  о чему свједоче и подаци Републичког хидрометеоролошког завода.

Сеизмичка опасност приказана је на сеизмолошким картама по параметру максимално очекиваног интензитета  за различите повратне периоде. Територија општине Трново се на Сеизмолошкој карти за повратни период од 500 година, која представља и основ за пројектовање, налази у зони 8 степени Меркалијеве скале. Према важећој законској регулативи  зонама високог сеизмичког ризика сматрају се територије које се налазе у зонама 7, 8 и 9 степена Мeркалијеве скале на Сеизмолошким картама и подразумијева се досљедна примјена прописа који регулишу област грађења у сеизмички активним подручјима.

На Слици бр.28. приказан је положај  утврђених значајнијих расједа у региону од интереса према SHARE пројекту. На Слици бр.29 је приказана  просторна дистрибуција  епицентара  земљотреса магнитуде М ≥ 4.5 јединица Рихтерове скале догођених на ширем подручју општине Трново чији су параметри дати у Табели 1.

Слика бр.28. Положаји утврђених значајних расједа у региону (SHARE пројекат)

Слика бр.29. Карта епицентара земљотреса магнитуде М≥4.0 јединице Рихтерове скале на удаљености око 75 km од  Трнова

У Табели 1. дат је преглед земљотреса магнитуде М≥4.5 јединице Рихтерове скале, догођених на удаљености од 75 километара од општине Трново. Анализом историјских података из базе Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске долази се до сљедећих закључака:

Сеизмогена зона Трново је поред бањалучке и љубињске једна од три зоне које,  према историјским подацима, могу да генеришу најјаче земљотресе са епицентром на територији Републике Српске.

Сеизмички хазард територије општине Трново је детерминисан најјачим земљотресом који се на овој територији десио 11.6.1962. године са магнитудом 6.0 јединица Рихтерове скале.

Земљотрес је инструментално регистрован а његови макресизмичких ефекти  документовани у тадашњем Савезном заводу за сеизмологију Југославије. За графички приказ макресизмичких ефеката земљотреса кориштени су изворни подаци из Фонда Сеизмолошког завода Србије за предметни земљотрес.

Земљотрес који анализирамо према документацији је осјећен у 110 мјеста а према забиљеженим ефектима је за свако мјесто одређен макросеизмички интензитет како је приказано на Слици 6, у посебном дијелу овог документа који се односи на историјске податке везане за овај земљотрес.

Табела бр.8. Каталог земљотреса М≥4.5 јединице Рихтерове скале који утичу на сеизмички хазард општине Трново

| Датум | Вријеме | Гео.шир | Гео.дуж | Магнитуда | Дубина | Регион | Удаљеност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.6.1962 | 7:15:40 | 43.6 | 18.4 | 6.0 | 14 | Трново | 8.29 |
| 25.12.1908 | 21:58:00 | 44.20 | 19.00 | 5.3 | 9 | Власеница | 74.02 |
| 25.10.1902 | 21:44:48 | 43.20 | 18.5 | 5.2 | 20 | Чемерно | 51.99 |
| 27.9.2005 | 0:25:34 | 43.22 | 18.15 | 5.1 | 15 | Невесиње | 55.12 |
| 14.12.2003 | 10:09:29 | 44.08 | 19.09 | 5.1 | 20 | Хан Пијесак | 69.05 |
| 23.5.2004 | 15:19:09 | 43.44 | 17.62 | 5.0 | 10 | Међугорје | 71.3 |
| 27.7.2012 | 23:12:23 | 44.20 | 17.90 | 4.9 | 5 | Зеница | 73.74 |
| 30.5.1890 | 18:40:00 | 43.30 | 17.90 | 4.9 | 6 | Мостар | 60.09 |
| 3.10.1979 | 22:57:52 | 43.46 | 18.11 | 4.8 | 10 | Невесиње | 35.59 |
| 30.12.1907 | 4:24:06 | 43.80 | 18.70 | 4.8 | 9 | Пале | 25.14 |
| 7.7.1866 | 07:42:00 | 43.50 | 18.70 | 4.8 | 10 | Фоча | 27.44 |
| 1.3.1998 | 7:22:43 | 43.35 | 17.84 | 4.7 | 10 | Мостар | 60.32 |
| 17.10.1979 | 23:19:54 | 43.07 | 18.87 | 4.7 | 20 | Плужине | 74.54 |
| 25.8.1970 | 1:40:12 | 43.27 | 18.35 | 4.7 | 9 | Невесиње | 44.74 |
| 8.9.1933 | 15:10:02 | 43.40 | 19.20 | 4.7 | 28 | Пљевља | 67.45 |
| 14.05.1879 | 00:00:00 | 43.80 | 18.50 | 4.7 | 20 | Пале | 15.47 |
| 20.10.1853 | 15:25:00 | 43.40 | 17.80 | 4.7 | 12 | Мостар | 60.03 |
| 30.7.2012 | 9:01:17 | 44.172 | 17.86 | 4.6 | 5 | Зеница | 73.12 |
| 4.10.1979 | 15:01:55 | 43.44 | 18.11 | 4.6 | 12 | Невесиње | 37.06 |
| 30.5.1924 | 4:22:06 | 43.10 | 18.20 | 4.6 | 9 | Невесиње | 66.05 |
| 31.12.1897 | 17:25:00 | 43.3 | 17.90 | 4.6 | 7 | Мостар | 60.09 |
| 31.12.2007 | 16:05:51 | 44.00 | 18.23 | 4.5 | 15 | Високо | 41.05 |
| 25.4.1921 | 17:51:18 | 43.30 | 18.40 | 4.5 | 30 | Чемерно | 40.88 |
| 8.5.1916 | 16:08:10 | 43.50 | 18.80 | 4.5 | 24 | Фоча | 33.83 |
| 27.1.1880 | 15:30:00 | 43.30 | 18.10 | 4.5 | 10 | Невесиње | 49.44 |

Карте максимално очекиваних интензитета за повратне периоде 50,  100, 200 и 500 година (извор: Републички хидрометеоролошки завод, Бања Лука)

На приложеним картама су приказани максимални интензитети очекиваних потреса изражени у степенима  МСК-64 скале с вјероватноћом 63% и за повратне периоде 50, 100, 200 и 500 година.

7. ПОЖАРИ

Пожари представљају неконтролисано ширење ватре у простору, наносећи материјалну штету, а неријетко односећи и животе људи.

Слика бр.30. Пожар на Трескавици

Према мјесту настанка пожаре дјелимо на унутрашње и спољашње.

На подручју општине Трново постоје 23 веће зграде, рачунајући и објекте за јавну употребу.

Са становишта заштите од пожара урбани дио Трнова подијељен је у пожарне секторе:

- Пожарни сектор 1 обухвата: дио општине Трново у коме је смјештена А.Д. ''Предионица и ткаоница''( која није у функцији), затим Дом здравља Трново и зграда у којој су смјештени: ШГ ''Трескавица'' и Центар за културу Трново;

- Пожарни сектор 2 обухвата: подручје од Плавог моста на ријеци Жељезници: насеља Касарна, Пилана;

- Пожарни сектор 3 обухвата: ХЕ ''Богатићи'' и центар насеља Кијево у коме се налази подручно одјељење Основне школе ''Свети Сава'' Трново.

Највећи ризици за настанак пожара у стамбеним и индустријским објектима на територији општине Трново у задњих 10. година су уређаји и направе које се користе за загријавање просторија ( пећи, плинске и електричне гријалице и сл.). Поред тога опасност представљају старе неисправне електро-инсталације, али и димњаци.

Јавни објекти и веће зграде посједују уграђене зидне хидранте и ручне апарате за почетно гашење пожара. Путеви, прилази и пролази до ових објеката су слободни што олакшава акцију гашења пожара и спашавања материјалних добара.

Да би пожар настао у шуми потребно је да гориви материјал дође у контакт са извором паљења. Постоје два основна начина и то: природни феномен ( атмосферско пражњење, дејство сунца, самозапањљивање) и дјеловање човјека.

За појаву већине пожара крив је човјек, а за ефикасно гашење свих пожара, посебно шумских најважније је рано откривање и гашење. За брже откривање шумских пожара организована је осматрачко-обавјештајна служба која врши осматрање на котама Рогој-Кијево-Јахорина.

За гашење свих врста пожара на читавом подручју шумског газдинства могу се користити сви постојећи путеви који су направљени до свих предјела гдје се налазе културе чисте и мјешовите састојине јеле, смрче и лишчара гдје је повећана могућност појаве пожара већих размјера у љетној сезони.

На читавом Шумско-привредном подручју постоје водозахвати ( извори, ријеке, потоци). Водозахвати су подјељени у 3 Привредне јединице:

1. Привредна јединица Касиндолска ријека гдје су одређена 3 водозахвата:

- Извориште Добра вода у рејону Милјевине;

- Извориште Јахића до у рејону Јахића дола;

- Цјелокупан ток Касиндолске ријеке од изворишта на Јахорини до

Касиндола.

2. Привредна јединица ''Хојта Пресјеница'' гдје су одређена 4 водозахвата:

- Корито ријеке Жељезнице;

- Корито ријеке Бијеле;

- Извориште у селу Хаџићи;

- Извориште Вукомановића куће.

3. Привредна јединица ''Црна ријека-Жељезница'' гдје је одређено 5 водозахвата:

- Корито ријеке Жељезнице;

- Корито ријеке Љуштре;

- Храснички поток;

- Врело Сијевац у рејону Рогоја;

- Хидранска мрежа у насељу Трново.

8. ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ (Сњежне падавине, суша, високе температуре, вјетрови и град)

8.1. Сњежне падавине

Општина Трново је једна од 6 општина у саставу Града Источно Сарајево, те на сјеверозападу граничи са територијом општине Пале, на сјеверу са општинама Источно Ново Сарајево и Источна Илиџа,а на југу са општином Калиновик. Територија општине окружена је на западу Бјелашницом (2067 м), на југу Трескавицом (2088 м) и сјевероистоку Јахорином (1913 м).

Управо таква конфигурација терена указује на то да се општина Трново налази на подручју повећане опасности од снијега и снијежних падавина.

Слике бр.31.и 32. Највеће сњежне падсвине на подручју општине Трново 2012. године

Снијег представља врло озбиљну временску појаву која се често манифестује као непогода и утиче на све сегменте дјелатности човјека и живота заједнице.

Снијег има утицај на пољопривреду (мале количине снијега-јаки мразеви угрожавају биљне културе), водни режим и цјелу хидропривреду, грађевинарство (оптерећеност кровних конструкција) и комуникацију и саобраћај (непроходност путева).

Сњежне падавине се јављају током зимских мјесеци, углавном од децембра до фебруара и имају посебно велики утицај на саобраћај и комуникацују.

Максимална висина сњежног покривача износи 107 cm, а просјечан број дана са сњежним покривачем износи 106.

Слика бр. 33. Број дана са снијегом као појавом

Идући ка височијим предјелима Трескавице и Јахорине сњежни покривач може достићи и до неколико метара, нарочито на оним мјестима која су изложена вјетру, гдје се стварају сметови.

Такође, број дана са сњежним покривачем такође расте са надморском висином, тако да на већим котама, поготово у хладнијим годинама, може достићи и преко 200 дана /број дана са сњежним покривачем преко 10 цм у вишим подручјима планине Трескавице може износити и преко 150 дана/.

Слика бр.34. Број дана са снијежним покривачем ≥10 cm

Током 2012. године на подручју општине Трново забиљежене су веће сњежне падавине које су изазвале бројне проблеме ( непроходност путева, одсјеченост насеља, урушавање кровних конструкција итд.).

Слика бр.35. Обрушавање кровне конструкције на сали Основне школе ''Свети Сава'' Трново

8.2. Суша

Суша је метеролошка појава која настаје усљед изостанка падавина у дужем временском периоду. Суша се развија полако, оставља велике послиједице по становништво, економију и животну средину.

Суша се може подијелити у 3 групе:

- метеоролошка – на великој површининастаје знатан мањак падавина у односу на нормалну вриједност за одређено подручје и годишње доба;

- хидролошка -  карактерише је пад нивоа воде у језерима, ријекама, као и пад нивоа подземних вода;

- пољопривредна – појављује се у вегетационом периоду када су влажност земљишта и количина падавина недовољни да омогуће биљкама нормалан раст и развој.

Суша на подручју општине Трново у задњих 10 година била је честа, јављала се као посљедица климатских промјена: 2000. , 2003., 2007., 2011. и 2012. године.

Послиједице дјеловања суше највидљивије су у пољопривреди ( значајно смањење приноса ), али током дужег трајања сушних периода долази и до драстичног смањења нивоа водотока и хидроакумулација што има штетне послиједице на рибљи фонд. Као крајња најтежа послиједица суше може се јавити недостатак воде за пиће.

8.3. Вјетрови

Вјетар је појава кретања ваздуха као послиједица различитих атмосферских притисака између двије локације и представља важан климатски елеменат.

Вјетар из правца сјевер-сјеверозапад  је бура који из континенталног дјела струји преко планина према мору у хладнијем периоду године. Вјетар из правца југ-југоисток је југо и представља ваздушну масу која струји преко Динарског система, хлади се, долази до кондензације, формирају се облачни системи који дају велике количине падавина. Југо је један од карактеристичнијих вјетрова за ове крајеве и може да дува у свако доба године. Долази са Јадранског мора и на Трескавици се сукобљава са буром. Ружа вјетрова показује изразиту доминацију јужних и сјеверних праваца, па је средња брзина вјетра из ових праваца највећа. Овакав облик руже вјетра је условљен правцем тока ријеке Жељезнице, пошто вјетар као појава у приземним слојевима атмосфере зависи од орографије терена.

Слика бр.36. Ружа вјетрова ( вишегодишњи низ) на ширем подручју

Средња брзина вјетра расте са надморском висином, тако да у вишим предјелима планине Трескавице просјечне вриједности могу износити и до

10 м/с, а максималне брзине и до 40 м/с. Облик руже на вишим котама је другачији, са већом заступљеношћу осталих праваца вјетра.

8.4. Грáд (туча)

Град или туча је екстремна и неповољна временска појава која причињава велике штете пољопривредним и шумским културама, а може проузроковати и штете на објектима. Град припада чврстим падавинама, величине промјера од 5 мм па и до 50 мм. Град се јавља у топлијем периоду године, најопаснији је у љетним мјесецима ( јуни, јули, август), док је појава града у зимском периоду рјеђа.

Висина штете проузроковане градом зависи од интезитета, трајања и величине зрна града. Град ствара штету пољопривредним културама, стамбеним и другим грађевинским објектима и моторним возилима.

9. ЗДРАВСТВЕНИ РИЗИЦИ

- Опасности по људе

Заразне или инфективне болести код људи су врста обољења изазваних спољним биолошким изазивачем ( бактеријом, вирусом, гљивицама ).

Заразне болести се јављају код људи различите доби и оба пола, неке су чешће код дјеце а неке код одраслих и старијих. Човјечанство је још од најстаријих времена било изложено заразним болестима, а најважније нове заразне болести и заразне болести за које се некад сматрало  да су потиснуте спадају: HIV/AIDS, авијарна инфлуенца, САРС, туберколоза, вирусни хепатитис Ц и др.

Разлози појаве заразних болести: неадекватна исхрана, општи пад животног стандарда, стрес, незадовољавајући стамбени услови, неодговарајуће снадбјевање водом за пиће и сл.

Распираторне заразне болести

Група распираторних обољења обухвата групу етиолошки различитих обољења која имају велики здравствени значај због своје учесталости и масовне појаве.

Распираторне болести су најчешће и најмасовније и ту спадају: Овчије богиње, Мале богиње, Грипа, Бактеријска пнеумонија,Стрептококна упла ждријела и крајника, Инфективна мононуклеоза, Туберкулоза, Шарлах, Заушњаци, Бактеријски менингитис, Црвенка, Менингококна инфекција.

Цријевне заразне болести

Група цревних заразних обољења обухвата групу етиолошки различитих обољења чији узрочници улазе у човјечији организам кроз уста и својим размножавањем изазивајуоштећења која се манифестују  болом у трбуху, повраћањем и учесталим столицама. До инфекције долази преко загађених руку, контаминираном храном и водом. У ову групу спадају: Цријевне инфекције-ентероколитирис, Тровање храном, Салмонелозно тровање храном, Вирусна упаламожданих опни, Заразна жутица, Ботулизам, Бациларна дизентерија.

Паразитарне заразне болести

У ову групу болести спадају: Свраб и Маларија.

Значајан број обољелих од свраба у Републици Српској је везан за појаву поплава из 2014. године, услијед погоршања санитарно-хигијенских  и социјално-економских услова живота.

Остале заразне болести

У групу осталих заразних болести спадају Хепатитис Б,Ц, Сепса, Контакт и изложеност бјеснилу, Вирусна упала мозга, Акутна флакцидна парализа.

Антропозоонозе  су група заразних болести које се преносе са болесних животиња на човјека убодом једног антропода (крпељ, бува, ваш).

У ову групу спадају: Хеморагична грозница са бубрежним синдромом, Лептоспироза, Кју грозница, трихинелоза, Бруцелоза, Ехинококоза, Токсоплазмоза, Туларемија, Антракс, Лајшманијаза,Тетанус.

Трансмисивне заразне болести су група заразних болести чији су изазивачи: вируси, рикеције и протозое. Они се налазе у крвотоку и органима болесника и не излучују се у спољашњу средину. У ову групу спадају Лајмска болест и Грозница западног Нила.

Полне заразне болести су група заразних болести веома раширена у свијету, а мноштво је фактора који утичу на њихову појаву. Најчешће оболијевају млади због недовољне информисаности.

Кожне заразне болести су група заразних болести која се по учесталости јављања налази на последњем мјесту.

На основу мјесечних извјештаја о хигијенско-епидемиолошкој ситуацији на Сарајевско-романиској регији које води ЈЗУ Институт за јавно здравство Регионални центар Источно Сарајево може се утврдити да је број заразних/инфективних болести регистрован на подручју општине Трново у последњих 5 година мали и дат у табели бр.9

| Обољење | Узрочници и њихове особине | Начин преношења |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Варичеле/водене оспице | Херпес вирус, налази се у болесниковој гуши, крви-отпоран у спољној средини | Преноси се капљицама переко ваздуха, кашљањем, непосредним контактом са секретом из мјехурића |
| Грипа (Influenca) | Три типа вируса ( А,Б,Ц), изазивају појаву епидемија и пандемија | Капљичним путем (говор, кијање, кашљање, руковање) |
| Херпес зостер | Јако инфективан | Код људи чији је имуни систем ослабљен, који су пребољели овчије богиње (варичеле), могу се појавити у било ком добу |
| Туберкулоза | Бактерија Микобактеријум туберкулозе (плућа, централнинервни систем, линфни систем, циркулаторни систем, бубрези, кости и зглобови) Отпоран у спољашњој средини | Капљицама преко ваздуха, кашљем, кијањем, или непосредним контактом са секретом из мјехурића |
| Цријевне обољења | Бактерија ( или њени токсини), вируси, гљивице, паразит или прион | Улазе у човјечији организам кроз уста и својим размножавањем изазивајуоштећења која се манифестују болом у трбуху, повраћањем и учесталим столицама |
| Шуга | Паразит шугарац (Sarcoptes scabiei var.hominis) | Преноси се директним додиром коже на кожу, сполним односом,рубљем,одјећом, ручницима, купањем у базенима |
| Бактеријска пнеумонија | Бактерије: pneumokok, Haemophilius influenzae i Moraxella catarrhalis | Зависно од врсте бактерије као и имуног система |
| Морбиле | Вирус оспица (morbillivirus) | Капљичним путем, ријеђе индиректно |
| Контакт и изложеност бјеснилу (Lussa kontakt) | Невакцинисане животиње | Уједом невакцинисане животиње |
| Лајмска болест | Изазива реуматолошке и kардиолошке симптоме | Уједом крпеља врсте ixodes |
| HGSBS | Hantaan вирус | Преноси се путем распираторног тракта, дигресивног и контактним путем |

Табела бр.9.Заразне болести регистроване у последњих 5 година на подручју општине Трново

- Опасности по животиње

Зоонозе су болести домаћих или дивљих животиња које се преносе на човјека.

Људи се заразе директним или индиректним контактом са животињама. Зараза је могућа и током прераде производа који потичу од болесних животиња ( кожа, кости, вуна и сл.). Зоонозе се могу пренијети прашином, векторима ( буве, комарци крпељи и др.).

Узрочници зооноза су многобројне врсте бактерија, вируса и паразита.

Међу најзначајнима болестима су: антракс, бјеснило, бруцелоза, кју грозница, туберколоза, птичији грип, трихинелоза и салмонелоза.

Када су у питању ветринарски капацитети, општина Трново на свом подручју нема ветеринарске амбуланте, те стога ветеринарске услуге пружа Ветеринарска станица Источно Сарајево.

Према подацима добијеним из ове установе нису рађена испитивања (експертизе) на терену тако да не постоје подаци о регистрованим случајевима болести као што су: антракс, бјеснило, бруцелоза, кју грозница, туберколоза, птичији грип, трихинелоза и салмонелоза на подручју општине Трново.

- Опасности по биљке

Велики је број биљних болести и штеточина којима је угрожено здравствено стање пољопривредних биљака. Управо се штете које изазивају инсекти, патогене гљиве, гриње, вируси и десетине штетних глодара огледају у смањењу приноса пољопривредних култура по јединици површине и лошем квалитету производа.

Обзиром да шуме представљају један од најважнијих природних ресурса општине Трново и да се под њима налази 69% површине или 9.781 ха,  потребно је знатно повећати превентивне мјере заштите ове категорије.

Најчешћа врста биљних болести и биљних штеточинa на подручју општине Трново је:

IPS TYPOGRAPHUS L. (Coleoptera, Ipidae) – осмозуби смрчин поткорњак

Хранитељке, Picea врсте, а ријетко и на Pinus, pseudotsuga, Abies i Larix.

Опис, тијело тамносмеђе до црне боје, са црвеносмеђим пипцима и ногама, обрасло ријетким длакама. На ивицама обронка има по четири зуба са сваке стране, од којих је трећи највећи и дугметасто проширен на врху. Величине је 4,2-5,5 mm.

Биономија, роји се почетком априла до средине маја. При ројењу мужјаци истражују погодна стабла. У њих се убушују и граде брачну коморицу у коју улазе женке и долази до копулације.

Значај, када се пренамножи напада сва стабла (потпуно здрава или физиолошки ослабљена). За своје пренамножење ова врста налази најповољније услове на великим вјетроломима, сњеголомима, пожариштима или површинама под голобрстом других инсеката.

Сузбијање, може се вршити постављањем ловних стабала или клопкама са агрегационим феромонима. Ако дође до пренамножења ово врсте, тада је потребно извршити дознаку и сјечу свих нападнутих и насељених стабала и њихово уклањање из шуме. Најбоље је стабла уклањати када се у њима налазе одрасле ларве или лутке I. Typographus.

Према подацима добијеним из ШГ '' Трескавица '' Трново, на подручју општине Трново није било појаве губара- LIMANTRIA DISPAR L. (Lepidoptera, Lymantriidae).

10. ОСТАЛИ РИЗИЦИ

10.1. НЕЕКСПЛОДИРАНА УБОЈНА СРЕДСТВА

Протекли четверогодишњи рат вођен на овим просторима као послиједицу има огроман број људских жртава и велика материјална разарања.Бивше  линије раздвајања, шумска и планинска пространства и ливаде претстављају опасност по људе, због постојања заосталих  НУС-а и МЕС-а.

Слика бр.36. Карта минске ситуације у БиХ

| Сумњива опасна површина (км² ) | Процјен а броја заосталих мина/ЕСЗР | Број угрожених заједница | Број становника | Блокирани ресурси км² |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Шума | Пољопривреда | Инфраструктура |
| 9.41 | 661 | 17 | 922 | 8.1 | 1.02 | 0.29 |

Слика бр.37. Мински сумњива површина

Према подацима добијеним из БХМАЦ-а укуна мински сумњива површина када је у питању општина Трново је 9 418 986 м², док је укупна утврђена ризична површина 2 650 069 м², кроз 58 пројеката спремних за деминирање.

До сада је укупно деминирано 349 800 м² и забиљежена 4 минска инцидента.

Проглашена ризична површина налази се у оквирима укупне мински сумњиве површине, а сматра се да је број инцидената већи од 1%, обзиром да се сви инциденти не пријављују одјељењу за информације БХМАЦ-а.

Најтежа подручја за деминирање је локалитет Трескавице, гдје је минирано подручје велико, терен врло стрм а мине врло често мине изненађења.

Општина Трново сваке године сачињава листу приоритета деминирања и шаље је на коначно усвајање.

| Општина | Локалитет | Донатор | Површина м² |
| --- | --- | --- | --- |
| Трново | Палошевина | Италија | 7.932 |

Када је ријеч о НУС-у, најчешћи проналазак НУС-а забиљежен је приликом извођења грађевинских и пољопривредних радова.

| Година | Број захтјева за уклањање НУС-а |
| --- | --- |
| 2012. година | 4 |
| 2013. година | 4 |
| 2014. година | 4 |
| 2015. година | 7 |
| 2016. година | 3 |

Табела бр. 9. Захтјеви за уклањање НУС-а на подручју општине Трново у последњих 5 година

Из претходне табеле може се закључити да су Цивилној заштити општине Трново у последњих 5 година укупно поднесена 22 захтјева за уклањање НУС-а.

На подручју општине Трново не постоје локалитети за уништавање неексплодираних убојних средстава и мина.

10.2. САОБРАЋАЈНЕ НЕСРЕЋЕ

Укупна дужина путне мреже на подручју општине Трново је 124 км.Обзиром да се Трново налази на путном правцу Сарајево- Фоча, највећи проценат укупне дужине путне мреже чини магистрални пут М 18. Обзиром на изузетну фреквентност овог пута и чињеницу да прелази преко планинског превоја Рогој током зимског периода честе су обуставе саобраћаја као и саобраћајне несреће на овој дионици пута.

Најчешћи узроци саобраћајних незгода су: неприлагођена брзина возила условима и стању пута, те временским приликама, непрописно претицање и обилажење, као и алкохолисаност возача.

11. ЛИСТА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ РИЗИКА И СЦЕНАРИЈА

| Ред.бр. | Листа репрезентативних ризика | Листа Репрезнетативних Сценарија | Циљне/ризичне групе (листа по обиму ризика) | Прекогранични ефекти ( +/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Клизишта | Сценариј број 1: Клизиште у Богатићима | Људи Животна средина Инфраструктура | - |
| 2. | Земљотрес | Сценариј број 2: Земљотрес у Трнову М≥6.0 | Људи Инфраструктура Имовина Животна средина | +*+ +/-) +/-) +/-) +/-)+ +-)+++ |
| 3. | Елементарне непогоде | Сценариј број 3: Велике сњежне падавине | Људи Инфраструктура Имовина | - |
|  |  | Сценариј број 4: Суша | Животна средин. Имовина Људи | - |
|  |  | Сценариј број 5: Олујни вјетар | Људи Инфраструктура Имовина Животна средина | - |
|  |  | Сценариј број 6: Грáд | Имовина Инфраструктура Животна средина Људи | - |
| 4. | Поплаве | Сценариј број 7: Излијевање ријеке Жељезнице у насељу Равно Кијево | Имовина Инфраструктура Људи | - |
|  |  | Сценариј број 8: Излијевање потока Лукавац у урбаном дјелу Трнова | Имовина Инфраструктура Људи | - |
|  |  | Сценариј број 9: Пуцање бране у мјесту Богатићи на ријеци Жељезници | Имовина Инфраструктура Људи | - |
| 5. | Заразне болести | Сценариј број 10: Распираторне заразне болести | Људи | - |
|  |  | Сценариј број 11: Цријевне болести | Људи | - |
|  |  | Сценариј број 12: Нове болести које се преносе капљично | Људи | - |
| 6. | НУС-МЕС | Сценариј број 13: Активирање мине у минском пољу на Трескавици | Људи | - |
|  |  | Сценариј број 14: Проналазак НУС-а | Људи | - |
| 7. | Несреће у путном саобраћају | Сценариј број 15: Саобраћајна несрећа са тежим посљедицама на магистралном путу М18 | Имовина Људи | -/+ |
| 8. | Болести шума и шумски пожари | Сценариј број 16. Осмозуби смрчин поткорњак /IPS TYPOGRAPHUS L. (Coleoptera, Ipidae) | Животна средина Имовина | - |
|  |  | Сценариј број 17. Шумски пожар на Трескавици | Животна сред. Имовина Људи | - |

12. АНАЛИЗА РИЗИКА

| Сценариj број | Тема сценарија |
| --- | --- |
| Сценариј број 1 | Клизиште у Богатићима |

| 5 = врло висока вјероватноћа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 = висока вјероватноћа |  |  |  | Клизиште Богатићи |  |
| 3 = просјечна вјероватноћа |  |  |  |  |  |
| 2 = ниска вјероватноћа |  |  |  |  |  |
| 1 = врло ниска вјероватноћа |  |  |  |  |  |
| Врло висок ризик. ## Висок ризик. ## Средњи ризик. Низак ризик. Врло мали ризик. | 1 =безначајно | 2 =мања штета | 3 =трајна штета | 4 =велика штета | 5 =катастрофа |

Графикон бр.7. Матрица ризика од клизишта

| Не треба ништа мијењати |  | П р о ц ј е н а н и в о а р и з и к а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прије инцидента (планови, превентивне мјере) |  | За вријеме инцидента (могућности одговора) | После инцидента (могућности за опоравак) |
| Потребно прилагођавање |  |  |  |  |  |
| Недовољно-потребне велике промјене |  |  |  |  |  |
| Сценариј бр.1 | Клизиште Богатић-Трново |  |  |  |  |

Сценариj број 1: Клизиште Богатић-Трново: Kлизиште Богатић, које је активно од 2010. године, тренутно је највеће клизиште које обухвата подручје општине Трново РС и опћине Трново БиХ. Ово клизиште са више од 500.000 тона материјала претставља опасност за људе и материјална добра, пријети да угрози пут Срајево-Фоча и формира језеро које би поплавило велике површине.

Активно клизиште се може раздвојити на 2 дјела по механизму клизања и то: доњи и горњи дио. Основни узрок клизања на доњем дјелу су  прашине и органско тло док су узрок клизања на горњем дјелу, које је мање истражено, највјероватније поодземне воде.

2010. године извршено је ограничено дејство стабилизационих мјера на клизишту Богатићи, док су у новембру мјесецу 2011. године урађене тзв. хитне санационе мјере које су имале за циљ да контролишу клизиште и спријече најгоре послиједице за брану и могућност угрожавања ријеке Жељезнице.

Трајна санација овог клизишта није извршена, али након ове дјелимичне санације до сада није било помјерања тла.

| Сценариj број | Тема сценарија |
| --- | --- |
| Сценариј број 2 | Земљотрес у Трнову М≥6.0 |

| 5 = врло висока вјероватноћа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 = висока вјероватноћа |  |  |  |  |  |
| 3 = просјечна вјероватноћа |  |  | Земљотрес у Трнову М≥6.0 |  |  |
| 2 = ниска вјероватноћа |  |  |  |  |  |
| 1 = врло ниска вјероватноћа |  |  |  |  |  |
| Врло висок ризик. ## Висок ризик. ## Средњи ризик. Низак ризик. Врло мали ризик. | 1 =безначајно | 2 =мања штета | 3 =трајна штета | 4 =велика штета | 5 =катастрофа |

Графикон бр.8. Матрица ризика од земљотреса

| Не треба ништа мијењати |  | П р о ц ј е н а н и в о а р и з и к а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прије инцидента (планови, превентивне мјере) |  | За вријеме инцидента (могућности одговора) | После инцидента (могућности за опоравак) |
| Потребно прилагођавање |  |  |  |  |  |
| Недовољно-потребне велике промјене |  |  |  |  |  |
| Сценариј бр.2 | Земљотрес у Трнову М≥6.0 |  |  |  |  |

Сценариј број 2: Земљотрес у Трнову магнитуде М≥6.0.

Повод за израду сценарија за догађање разорног земљотреса магнитуде M≥6.0 јединица Рихтерове скале на ширем подручју Трнова је земљотрес који се већ десио 11.06.1962. године године. Први дио анализе представља сагледавање осмотрених и документованих ефеката земљотреса са Картом документованих ефеката на захваћеном подручју Сарајевско-романијске регије и Картом генерализованих изосеиста креираним на основу тих ефеката.

Земљотрес се десио 11. Јуна 1962. године у 07 сати и 15 минута, са епицентром на подручју Трнова и магнитудом М=6.0 јединица Рихтерове скале. Магнитуда земљотреса је инструментално регистрована, а документовани су и макросеизмички подаци о ефектима земљотреса на људе, објекте и природу.

Оштећења објеката за становање, попут већих пукотина у зидовима и плафонима, падања димњака и појединачних рушења објеката, забиљежени су на подручју VIII и VII степена сеизмичког интензитета, док је на подручју VI степена сеизмичког интензитета забиљежено опадање малтера, мање пукотине у зидовима, помјерање и превртање намјештаја и сл.

Од ефеката на природу документовани су одрони камења и стијена и пресушивање извора у зонама VIII и VII степена степена. Земљотрес није проузроковао људске жртве.

За графички приказ макросеизмичких ефеката земљотреса кориштени су изворни подаци из Фонда Сеизмолошког завода Србије за предметни земљотрес. Земљотрес који анализирамо према документацији је осјећен у 110 мјеста, а према ефектима је за свако мјесто одређен макросеизмички интензитет.

Слика број 38: Карта документованих ефеката земљотреса Трново 11. јуна 1962. године магнитуде М=6.0 јединица Рихтерове скале – мјеста и интензитети

На горњој слици сваки круг представља мјесто у којем је земљотрес осјећен или имао ефекте, а боја круга означава интензитет који је процијењен за то мјесто, црном звијездом означен је положај епицентра. Карта ефеката земљотреса је израђена GIS софтвером MapInfo. Ефекти земљотреса су процијењени на основу скале МСК-64. Интензитети 3 и 4 су само осјећени од стране грађана, нема ефеката на објекте нити намјештај. Интензитет 5 може да изазове помјерања намјештаја, док прва оштећења објеката почињу да се дешавају при интезитету од 6 степени Меркалијеве скале, која је по описима аналогна МСК-64 скали и која се уобичајено користи.

Овдје ће бити наведени описи за макроесеизмичке интензитете 7 и 8 степени по МСК-64 (Медведев – Спонхауер – Карник) скали сеизмичког интензитета, као и основне информације о начину дефинисања интензитета по овој скали.

Медведев-Спонхауер-Карник скала, такође позната као МСК или МСК-64 (верзија из 1964), је макросеизмичка скала која се користи за процјену дејства земљотреса на основу уочених ефеката. Скала има 12 степени изражених у римским бројевима, а при одређивању степена интензитета узима се у обзир:

а) дејство на људе и њихово понашање,

б) ефекти на предметима и природи (не узимајући у обзир оштећења на зградама, ефекте на тло и пуцање тла),

в) оштећења на објектима

МСК-64 скалом су обухваћене три класе зграда према начину градње, пет степени оштећења зграда као и количинске карактеристике:

Класификација зграда – зграде код којих нису примијењене сеизмичке мјере:

А – зграде од необрађеног камена, сеоске зграде, зграде од непечене цигле, куће облијепљене глином;

Б – обичне грађевине од печене опеке, зграде сачињене од блокова и монтажне зграде (префабрикован материјал), зграде сачињене од природног тесаног камена и оне са дјелимично дрвеном конструкцијом;

Ц – армирано-бетонске зграде и добро грађене дрвене куће.

Количинске карактеристике – процентуални приказ у односу на постојећи број објеката у региону:

- мало: око 5 %,

- много: око 50%,

- већина: око 75%.

Класификација оштећења:

Први степен – лака оштећења: Једва видљиве прслине на врло малом броју зидова; опадање малтера само на малим површинама.

Други степен – умјерена оштећења: Мање пукотине у зидовима, опадање крупних комада малтера, падање цријепова са крова, појава пукотина на димњацима и опадање дијелова димњака.

Трећи степен – тежа оштећења: Веће и дубље пукотине у зидовима, рушење димњака.

Четврти степен – разарање: Зјапеће пукотине у зидовима, лом зидова, рушење дијелова објеката, рушење везе између дијелова објеката, рушење преградних и калканских зидова.

Пети степен – тотална оштећења: Потпуно рушење објеката.

VI степен – ВРЛО ЈАК ЗЕМЉОТРЕС (застрашујући)

а) Осјећа већина људи у зградама и ван зграда. Већина људи уплашено истрчава из кућа. Поједини људи губе равнотежу.

Б) Понегдје се руши посуђе и стакло или књиге падају са полица. Могуће је померање тешког намештаја. Мала звона на торњевима могу да зазвоне. Домаће животиње бјеже из штала.

В) 1. Степен оштећења на мало зграда класе Б и на много класе А.

2. степен оштећења на мало зграда класе А.

| Сценариj број | Тема сценарија |
| --- | --- |
| Сценариј број 3 | Велике сњежне падавине |
| Сценариј број 4 | Суша |
| Сценариј број 5 | Олујни вјетар |
| Сценариј број 6 | Грáд |

| 5 = врло висока вјероватноћа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 = висока вјероватноћа |  |  |  | Велике сњежне падавине |  |
| 3 = просјечна вјероватноћа |  | Олујни вјетар | Грáд |  |  |
| 2 = ниска вјероватноћа |  |  | Суша |  |  |
| 1 = врло ниска вјероватноћа |  |  |  |  |  |
| Врло висок ризик. ## Висок ризик. ## Средњи ризик. Низак ризик. Врло мали ризик. | 1 =безначајно | 2 =мања штета | 3 =трајна штета | 4 =велика штета | 5 =катастрофа |

Графикон бр.9. Матрица ризика од екстремних метеролошких појава

| Не треба ништа мијењати |  | П р о ц ј е н а н и в о а р и з и к а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прије инцидента (планови, превентивне мјере) |  | За вријеме инцидента (могућности одговора) | После инцидента (могућности за опоравак) |
| Потребно прилагођавање |  |  |  |  |  |
| Недовољно-потребне велике промјене |  |  |  |  |  |
| Сценариј бр.3 | Велике сњежне падавине |  |  |  |  |
| Сценариј бр.4 | Суша |  |  |  |  |
| Сценариј бр.5 | Олујни вјетар |  |  |  |  |
| Сценариј бр.6 | Грáд |  |  |  |  |

Сценариј број 3: Велике сњежне падавине

Крајем јануара и почетком фебруара 2012. године општину Трново су захватиле обилне сњежне падавине и том приликом је проглашено стање природне несреће. Хладан ваздух из Русије донио је јаке сњежне падавине, које су уз кратке прекиде, трајале око двије седмице и биле праћене јаким вјетром.

Комбинација обилних сњежних падавина и јак вјетар стварали су наносе и сметове који су у неким дјеловима достизали и до 3 метра.

Велики снијег проузрокује и велике проблеме: завејане путеве, одсјечена насеља, смрзавање људи, штете на крововима кућа, зграда, хала и сл.

Под тежином снијега, кровна конструкција може попустити и доћи до обрушавања. Такав слућај десио се и 2012. године када се под тежом снијега обрушио кров фискултурне сале Основне школе '' Свети Сава '' у Трнову. Штета која је настала том приликом још увијек није санирана тако да основци часове физичког васпитања обављају у инпровизованој учионици.

Осим појаве високог снијега, поледица такође може довести до ометања нормалног функционисања саобраћаја, а настаје у условима када се уз падавине температура спусти испод 0˚C или ниже.

Сценариј број 4: Суша

Суша је подмукла природна непогода која се појављује лагано, траје дуго и захвата велика подручја, иако њену просторну радподјелу није могуће тачно унапријед лоцирати. Чешћа појава суше у последњој деценији је знак и послиједица климатских промјена и овај проблем биће наглашенији  наредних 10-30 година. На подручју општине Трново суша се јавила: 2000.,2003.,2007.,2011.,2012. године.

Суша доводи до смањења приноса у пољопривреди,смањења, па чак и пресушивањаизвора питке воде што знатно отежава сточарску производњу.

Обзиром на велики број извора питке воде на подручју општине Трново до сада није било потребе за предузимањем додатних мјера за алтернативно снадбјевање грађана питком водом.

Сценариј број 5: Олујни вјетар

Олујни вјетар претставља важан климатски елеменат и пратилац је фронталних система у склопу циклона или хладних фронтова који прелазе преко наше земље.Олујни вјетар највише угрожава инфраструктуру јер врло лако долази до кидања далековода и прекида у напајању електричном енергијом насења на подручју општине. Осим инфраструктуре он изазива штету на кућама, зградама, аутомобилима, а у крајњем случају кидањем стабала дрвећа могу се угрозити људски животи.

Сценариј број 6: Грáд

Грáд припада чврстим падавинама, везан је за грмљавинске непогоде и топли период када влажан и хладан ваздух долази на суву и угријану подлогу.

Што је контраст у температурама израженији, а влага већа то је интезитет ове непогоде већи.

Висина штете услед града зависи од интезитета, трајања и величине зрна грáда. Највећа вјероватноћа појаве грáда је мај, јуни, јули и август.

Град ствара велике штете на пољопривредним културама и воћњацима и често до доводи до њиховог потпуног уништења.

| Сценариj број | Тема сценарија |
| --- | --- |
| Сценариј број 7 | Излијевање ријеке Жељезнице у насељу Равно Кијево |
| Сценариј број 8 | Излијевање потока Лукавац у урбаном дјелу Трнова |
| Сценариј број 9 | Пуцање бране у мјесту Богатићи на ријеци Жељезници |

| 5 = врло висока вјероватноћа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 = висока вјероватноћа |  | Излијевање ријеке Жељезнице у насељу Равно Кијево |  |  |  |
| 3 = просјечна вјероватноћа |  | Излијевање потока Лукавац у урбаном дјелу Трнова |  |  |  |
| 2 = ниска вјероватноћа |  |  |  |  | Пуцање бране у мјесту Богатићи на ријеци Жељезници |
| 1 = врло ниска вјероватноћа |  |  |  |  |  |
| Врло висок ризик. ## Висок ризик. ## Средњи ризик. Низак ризик. Врло мали ризик. | 1 =безначајно | 2 =мања штета | 3 =трајна штета | 4 =велика штета | 5 =катастрофа |

Графикон бр.10. Матрица ризика од поплава

| Не треба ништа мијењати |  | П р о ц ј е н а н и в о а р и з и к а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прије инцидента (планови, превентивне мјере) |  | За вријеме инцидента (могућности одговора) | После инцидента (могућности за опоравак) |
| Потребно прилагођавање |  |  |  |  |  |
| Недовољно-потребне велике промјене |  |  |  |  |  |
| Сценариј бр.7 | Излијевање ријеке Жељезнице у насељу Равно Кијево |  |  |  |  |
| Сценариј бр.8 | Излијевање потока Лукавац у урбаном дјелу Трнова |  |  |  |  |
| Сценариј бр.9 | Пуцање бране у мјесту Богатићи на ријеци Жељезници |  |  |  |  |

Сценариј број 7: Излијевање ријеке Жељезнице у насељу Равно Кијево

До излијевања ријеке Жељезнице у насељу Равно Кијево долази усљед вишедневних обилних падавина и топљења снијега, а у последње вријеме проблем ствара и чврсти отпад нагомилан уз њено корито или заустављен на ниском растињу. Тако неуређено корито ријеке Жељезнице, том приликом, не може да прими нову количину воде, тако да постоји висока вјероватноћа њеног прелијевања. Поплаве би изазвале мање штете на пољопривредним површинама, стамбеним и помоћним објектима и мостовима.

Сценариј број 8: Излијевање потока Лукавац у урбаном дјелу Трнова

Управо обилне падавине, снијег, али и чвсти отпад могу бити узрочници и поплава на потоку Лукавац. Иако је корито овог потока уређено 1999. године, постоји просјечна вјероватноћа да ће чврсти отпад или веће количине снијега утицати на пораст његовог водотока и довести до плављења чиме би били угрожени објекти, мањи мостови, локални путеви, као и магистрални пут М-18.

Крајње неповољна хидролошка ситуација у ширем окружењу и дуже обилне падавине могле би, услед великог водостаја ријеке Жељезнице и пристизања нових количина воде, имати за послиједицу пуцање бране у мјесту Богатићи на ријеци Жељезници.

Сценариј број 9: Пуцање бране у мјесту Богатићи на ријеци Жељезници

Хаварије на овој хидроакумулацији имале би послиједице на подручју МЗ Кијево. У случају преливања воде досло би до плављења око 40-так стамбених и викенд објеката у насељима Богатићи, Доња Пресјеница, Равно Кијево и Батићи. Поплава би проузроковала затварање магистралног пута М-18, а дошло би и до штете на систему водоводне мреже и изворишту Грабски Млини што би за послиједицу имало прекид у водоснадбјевању МЗ Кијево.

| Сценариj број | Тема сценарија |
| --- | --- |
| Сценариј број 10 | Распираторне заразне болести |
| Сценариј број 11 | Цријевне заразне болести |
| Сценариј број 12 | Нове болести које се преносе капљично |

| 5 = врло висока вјероватноћа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 = висока вјероватноћа |  | Распираторне заразне болести |  |  |  |
| 3 = просјечна вјероватноћа |  | Цријевне заразне болести |  |  |  |
| 2 = ниска вјероватноћа |  |  |  |  |  |
| 1 = врло ниска вјероватноћа |  |  |  |  | Нове болести које се преносе капљично |
| Врло висок ризик. ## Висок ризик. ## Средњи ризик. Низак ризик. Врло мали ризик. | 1 =безначајно | 2 =мања штета | 3 =трајна штета | 4 =велика штета | 5 =катастрофа |

Графикон бр.11. Матрица ризика појаве болести становништва

| Не треба ништа мијењати |  | П р о ц ј е н а н и в о а р и з и к а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прије инцидента (планови, превентивне мјере) |  | За вријеме инцидента (могућности одговора) | После инцидента (могућности за опоравак) |
| Потребно прилагођавање |  |  |  |  |  |
| Недовољно-потребне велике промјене |  |  |  |  |  |
| Сценариј бр.10 | Распираторне заразне болести |  |  |  |  |
| Сценариј бр.11 | Цријевне заразне болести |  |  |  |  |
| Сценариј бр.12 | Нове болести које се преносе капљично |  |  |  |  |

Сценариј број 10: Распираторне заразне болести

Карактеристика већине распираторних обољења је брзо ширење и масовно обољевање. Преносе се ваздушно-капљичним путем  и могу постати велики проблем у условима пренасељености. На подручју општине Трново најчешће распираторне заразне болести су: грип, бактеријска пнеумонија, варичеле.

Предузимање превентивних мјера здравствене заштите представља најзначајнији облик ангажовања на заштити здравља становништва.

Сценариј број 11: Цријевне заразне болести

Цријевне заразне болести су најчешће болести у свијету. Цријевне заразне болести се преносе фекално-оралним путем што значи да се узрочници излучују столицом, а улазе у организам кроз уста. Извор заразе је заражен човјек-болесник или клицоноша. На подручју општине Трново број мали је број обољелих од цријевних заразних болести.

Сценариј број 12: Нове болести које се преносе капљично

На подручју општине Трново нису регистроване нове болести које се преносе капљично. Једна од њих је и SARS -нова болест 21.вијека . Појавио се 2002. године, а убија око 10% обољелих. Нарочито је опасан јер се шири капљично, а изазива зачепљење дисајних путева а потом и отказивање плућа.

Епидемиолози посебно страхују од страхују од преношења SARS-а.

Иако ова болест до сада није регистрована код нас, страх за појавом ове болести и у нашој земљи постоји. Осим SARS-а. ту су и Птичији грип, нова грипа H1N1.

| Сценариj број | Тема сценарија |
| --- | --- |
| Сценариј број 13 | Активирање мине у минском пољу на Трескавици |
| Сценариј број 14 | Проналазак НУС-а |

| 5 = врло висока вјероватноћа |  |  |  | Активирање мине у минском пољу на Трескавици |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 = висока вјероватноћа |  | Проналазак НУС-а |  |  |  |
| 3 = просјечна вјероватноћа |  |  |  |  |  |
| 2 = ниска вјероватноћа |  |  |  |  |  |
| 1 = врло ниска вјероватноћа |  |  |  |  |  |
| Врло висок ризик. ## Висок ризик. ## Средњи ризик. Низак ризик. Врло мали ризик. | 1 =безначајно | 2 =мања штета | 3 =трајна штета | 4 =велика штета | 5 =катастрофа |

Графикон бр.12. Матрица ризика од неексплодираних убојних средстава

| Не треба ништа мијењати |  | П р о ц ј е н а н и в о а р и з и к а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прије инцидента (планови, превентивне мјере) |  | За вријеме инцидента (могућности одговора) | После инцидента (могућности за опоравак) |
| Потребно прилагођавање |  |  |  |  |  |
| Недовољно-потребне велике промјене |  |  |  |  |  |
| Сценариј бр.13 | Активирање мине у минском пољу на Трескавици |  |  |  |  |
| Сценариј бр.14 | Проналазак НУС-а |  |  |  |  |

Сценариј број 13: Активирање мине у минском пољу на Трескавици

Мине које су на подручју општине Трново остале из протеклог рата још увијек представљају препреку свакодневном животу. Најтеже и највеће подручје за деминирање је подручје Трескавице гдје се налази на стотине хиљада нагазних мина. Стрми терени и мине изненађења постављене на неким дјеловима представљају посебан изазов за деминирање. Трошкови потпуног деминирања овог подручја су изузетно велики, а буџет општине премали за оваква улагања.

Површине првог, другог и трећег приоритета су прописно обиљежене, постављени мински знакови опасности, али без озбиљнијег приступа и већег издвајања средстава за ове намјене, још дуго времена већи дио подручја опшине Трново неће бити очишћен од мина.

Сценариј број 14: Проналазак НУС-а

Неексплодирана убојна средства, остала из протеклог грађанског рата, који је вођен на овим просторима, представљају претњу по становништво овог подручја али и туристе, планинаре, ловце, риболовце, купаче тачније све заљубљенике у природу. Неексплодирана убојна средства је могуће наћи у природи, водотоцима, као и у насељеним мјестима. Активности на уклањању и уништавању неексплодираних убојних средстава која се пронађу на терену спроводе се у организацији Републичке управе цивилне заштите, а реализују их А-тимови у координацији и на захтјев Службе цивилне заштите. На подручју општине не постоје локације предвиђене за уништење.

Вођени искуством из послератног периода, када је на подручју општине Трново од НУС-а страдала једна особа, друга тешко и трећа лакше рањена, постоји вјероватноћа да се такав сценариј може поновити, те да су потребне велике промјене када су превентивне мјере заштите у питању.

| Сценариj број | Тема сценарија |
| --- | --- |
| Сценариј број 15 | Тешка саобраћајна несрећа са тежим посљедицама на магистралном путу М18 на превоју Рогој |

| 5 = врло висока вјероватноћа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 = висока вјероватноћа |  |  |  |  | Тешка саобраћајна несрећа са тежим посљедицама на магистралном путу М18 на превоју Рогој |
| 3 = просјечна вјероватноћа |  |  |  |  |  |
| 2 = ниска вјероватноћа |  |  |  |  |  |
| 1 = врло ниска вјероватноћа |  |  |  |  |  |
| Врло висок ризик. ## Висок ризик. ## Средњи ризик. Низак ризик. Врло мали ризик. | 1 =безначајно | 2 =мања штета | 3 =трајна штета | 4 =велика штета | 5 =катастрофа |

Графикон бр.13. Матрица ризика од саобраћајне незгоде

| Не треба ништа мијењати |  | П р о ц ј е н а н и в о а р и з и к а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прије инцидента (планови, превентивне мјере) |  | За вријеме инцидента (могућности одговора) | После инцидента (могућности за опоравак) |
| Потребно прилагођавање |  |  |  |  |  |
| Недовољно-потребне велике промјене |  |  |  |  |  |
| Сценариј бр.15 | Тешка саобраћајна несрећа са тежим посљедицама на магистралном путу М18 на превоју Рогој |  |  |  |  |

Сценариј број 15: Тешка саобраћајна несрећа са тежим посљедицама на магистралном путу М18 на превоју Рогој

Саобраћајна незгода је незгода на путу у којој је учествовало најмање једно возило у покрету и у којој је једно или више лица погинуло или повријеђено или је изазвана материјална штета. На подручју општине Трново у 2016. години регистровано је 19 саобраћајних несрећа од којих су 2 са повређеним лицима и причињеном већом материјалном штетом. Саобраћајне несреће на подручју наше општине се најчешће дешавају на магистралном путу М-18 ( Сарајево-Фоча),превој Рогој, обзиром на већи интезитет саобраћаја.

Узроци саобраћајних несрећа, који се наводе у полицијским извјештајима, су неприлагођена брзина возила, непоштивање првенства пролаза, непрописно претицање и обилажење и алкохолисаност учесника у саобраћају.

Временски услови на овој дионици пута значајно утичу на повећање ризика од несрећа. Тако нпр. за вријеме падавина (киша, град или снијег), расте ризик од несреће.

Истраживања су показала да појава града, неочекиване сњежне падавине, први јесењи снијег, послије дужег периода без падавина, утичу на ризик од несреће, а посебно код младих и неискусних возача. Такође се утврдило да један од битних фактора несрећа је и старост путничких возила (просјечна старост возила регистрованих у БиХ је 15 година).

У циљу смањења броја саобраћајних несрећа потребно је:

- побољшати путну инфраструктуру;

- квалитета оспособљености учесника у саобраћају;

- појачати и рад инспекције која ће редовно провјеравати стање путне инфраструктуре, техничку исправност возила и слично.

| Сценариj број | Тема сценарија |
| --- | --- |
| Сценариј број 16 | Осмозуби смрчин поткорњак /IPS TYPOGRAPHUS L. (Coleoptera, Ipidae) |
| Сценариј број 17 | Шумски пожар на Трескавици |

| 5 = врло висока вјероватноћа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 = висока вјероватноћа |  |  |  | Шумски пожар на Трескавици |  |
| 3 = просјечна вјероватноћа |  |  | ### Осмозуби смрчин поткорњак |  |  |
| 2 = ниска вјероватноћа |  |  |  |  |  |
| 1 = врло ниска вјероватноћа |  |  |  |  |  |
| Врло висок ризик. ## Висок ризик. ## Средњи ризик. Низак ризик. Врло мали ризик. | 1 =безначајно | 2 =мања штета | 3 =трајна штета | 4 =велика штета | 5 =катастрофа |

Графикон бр.14. Матрица ризика од пожара и болести шума

| Не треба ништа мијењати |  | П р о ц ј е н а н и в о а р и з и к а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прије инцидента (планови, превентивне мјере) |  | За вријеме инцидента (могућности одговора) | После инцидента (могућности за опоравак) |
| Потребно прилагођавање |  |  |  |  |  |
| Недовољно-потребне велике промјене |  |  |  |  |  |
| Сценариј бр.16 | Осмозуби смрчин поткорњак /IPS TYPOGRAPHUS L. (Coleoptera, Ipidae) |  |  |  |  |
| Сценариј бр.17 | Шумски пожар на Трескавици |  |  |  |  |

Сценариј број 16: Осмозуби смрчин поткорњак /IPS TYPOGRAPHUS L. (Coleoptera, Ipidae)

Поткорњаци су веома опасне штеточине које нападају стабла јеле и смрче, те других четинара, листопадних шума и воћњака. Живе под кором, што им и само име говори, а у ходницима које буши женке полажу јаја.

На подручју општине Трново најчешће се појављује осмозуби смрчин поткорњак. У нормалним условима он напада стабла смрче која су физиолошки слабијег имунитета и може изазвати сушење читавих шума са великим послиједицама.

Поткорњаци су опасне штеточине које у року до 3 седмице униште десетине и више стабала која су стара и више десетина година.Могу уништити цјелу шуму у врло кратком периоду.

Задатак ШГ '' Трескавица '' Трново, које газдује шумама на подручју општине Трново, је да воде рачуна да не дође до прекомјерног повећања његове бројности. Сузбијање се може вршити постављањем ловних стабала или клопкама са агрегационим феромонима. Ако и поред овога дође до пренамножавања ове врсте, тада је потребно извршити дознаку и сјечу свих нападнутих и насељених стабала и њихово уклањање из шуме. Најбоље је стабла сјећи и уклањати када се у њима налазе одрасле ларве или лутке.

Сценариј број 17: Шумски пожар на Трескавици

Шумски пожари на Трескавици интезивније се јављају у 2 периода: у периоду вегетације (март-април) и периоду исушивања вегетације ( јули, авгус и прва половина септембра). Шумски пожари, угрожавају становништво, имовину, инфраструктуру, а посебно животну средину. Они настају као резултат деструктивног дјеловања људи у преко 95% случајева, а врло мали проценат можемо приписати природним факторима.

Дуготрајна суша ствара повољне услове за настанак и ширење пожара, сушењем горивог материјала у шумском земљишту, гдје је посебно опасан дрвенасти суви материјал као дрвени отпаци у виду грана, обореног дрвећа и остале дрвне масе, нарочито у дијеловима гдје се не води рачуна о шумском реду.

Обзиром да је 69% укупне површине општине под шумама носиоци активности у организовању заштите од пожара дужни су улагати додатне напоре на подизању ефикасности заштите од пожара.

ШГ '' Трескавица '' Трново је својим планом заштите од пожара тачно утврдило који одјели спадају у који степен угрожености.

Диспозиција осматрачница и осматрања шумског подручја дата је на слици број 39.

Слика бр.39. Диспозиција осматрачница и осматрања шумског подручја

У периоду дуготрајних суша које су праћене јачим вјетром, који у тим околностима представља додатну опасност, ризик од пожара се знатно повећава. Посебно неповољно је када се пожар развије у подручјима која су мапирана и назначена као високо ризична подручја.

У случају шумског пожара акцијом гашења руководи стручно техничко лице

( шумарски инжењер или техничар ), а ангажује се Ватрогасно одјељење Трново (4 професионална ватрогасца) и тим од 8 обучених радника ШГ

'' Трескавица '' Трново.

13. Приједлог за ниво мјера и активности

Приједлог за ниво мјера и активности из области заштите од клизишта

Узимајући у обзир географски положај и појаву клизишта на подручју наше општине неопходно је предузети следеће мјере и активности на смањењу ризика од клизишта:

- Повећање свијести заједнице;

- Јачање капацитета ЦЗ за смањење ризика од клизишта;

- Провођење хитних интервентних мјера на санацији постојећих клизишта;

- Формирање адекватне базе података ( систем праћења и контроле штете, праћење угрожених локација);

- Санација већ постојећих клизишта;

- Регулација површинских вода и њихово измјештање изван зоне клизишта;

- Пошумљавање угроженог подручја;

- Ојачати сарадњу између локалних и државних власти.

Приједлог за ниво мјера и активности из области заштите од земљотреса

У циљу ефикаснијег спровођења заштите и спашавања становништва у случају земљотреса неопходно је предузети следеће мјере:

-Оспособити и опремити специјализовану јединицу цивилне заштите за спасавање из рушевина на подручју општине Трново;

-Обучити становништво za примјену мјера заштите и спасавања у случају земљотреса;

-Обезбједити могућност благовременог и истинитог обавјештавања становништва о стању и збивањима која се дешавају на простору угроженом  земљотресом;

-Успостављање међуопштинске сарадње и међуентитетске сарадње.

Приједлог за ниво мјера и активности из области заштите од елементарних непогода

Да би се умањиле штете и ублажиле послиједице од елементарних непогода неопходно је:

- Превентивно дјеловати у погледу заштите и спасавања од елементарних непогода;

- Вршити едукацију снага за заштиту и спасавање ;

- Подићи на виши ниво капацитете дома здравља за пружање услуга угроженом становништву у зонама захваћеним елементарним непогодама;

-Побољшати међуопштинску сарадњу;

-Успоставити вертикалну и хоризонталну координацију и механизме сарадње између свих релевантних субјеката у случају ванредне ситуације.

Приједлог за ниво мјера и активности из области заштите од поплава

Да би се негативни ефекти поплава свели на минимум неопходно је:

-Регулација водотока ријеке Жељезнице, нарочито у МЗ Кијево;

-Чишћење корита од грања, наноса смећа, нарочито око мостова и уских грла;

-Превентивна контрола и чишћење водотока потока Лукавац од смећа и наноса;

-Даље развијање система заштите и спасавања људи и материјалних добара од поплава;

- Оспособљавање тима/ јединице за спасавање  на води и под водом;

-Успоставити капцитете за привремено измјештање становништва са угроженог подручја, у случају потребе.

Приједлог за ниво мјера и активности из области заштите од пожара

Превентивне мјере заштите су:

-Израда планова заштите од пожара у складу са Законом од стране свих субјеката који су обавезни радити ове планове;

-Редовна контрола од стране надлежних органа на провођењу превентивних мјера у предузећима и др. установама;

-Изградња и одржавање хидрантске мреже, чишћење путева и пролаза;

-Уређење прилаза до ријека и потока као алтернативне изворе гашења;

-Планирање пожарних путева.

-Адекватно опремање Ватрогасне јединице у циљу успјешнијег дјеловања приликом интервенције;

-Едукација, оспособљавање и обучавање становништва  у руковању средствима за гашење пожара.

Приједлог за ниво мјера и активности из области заштите здравља људи и животиња

Превентивне мјере које предузимамо у циљу заштите здравља људи су:

- Обавезна имунизација чиме се спречава појава вакцинабилних болести у епидемијском облику;

-Дезинфекција, дератизација и дезинсекција;

-Уклањање отпадних материја и заштита од размножавања инсеката и глодара;

-Обезбједити санитарно-хигијенску исправност воде за пиће;

- Вршити редовну микробиолошку и хемијску контролу воде за пиће;

Превентивне мјере које предузимамо у циљу заштите здравља животиња су:

-Редовно вакцинисање животиња;

-Редовни прегледи објеката за узгој стоке;

-Јачање капацитета ветеринарских станица;

-Редовна контрола исправности хране анималног поријекла

-Адекватно збрињавање угинулих животиња;

-Едукација власника животиња.

Приједлог за ниво мјера и активности из области заштите од мина и НУС-а

Приједлог мјера у погледу заштите од мина и НУС-а је следећи:

- Едукација становништва, нарочито дјеце на упознавању о опасностима од мина и НУС-а;

- Успостављање боље сарадње између становништва и надлежних институција у погледу безбједније предаје нелегалних НУС-ева и МЕС-ова ;

-кандидовање пројеката у циљу добијања неопходних финансијских средстава за деминирање преостале загађене површине.

Приједлог за ниво мјера и активности из области заштите од саобраћајних несрећа

Приједлог мјера у погледу заштите од саобраћајних несрећа:

-Појачана полицијска контрола на саобраћајницама;

-Прилагођена казнена политика Суда настојању да се смањи број саобраћајних несрећа;

-Побољшање квалитета саобраћајне инфраструктуре;

-Боља координација Полицијске станице, Дома здравља и Ватрогасне јединице;

-Утицање на свијест возача кроз округле столове, брошуре, летке, плакате;

-Наставити са едукацијом ученика о правилима понашања у саобраћају ;

-Интензивирати и наставити са радом Форума за безбједност грађана општине Трново.

14. ЗАКЉУЧЦИ

Процјеном угрожености општине Трново од природних и других несрећа постигнути су следећи циљеви:

-Систематизована је листа идентификованих главних ризика који могу узроковати природне и друге несреће на подручју општине Трново;

-Извршена је процјена утицаја идентификованих ризика;

-На бази индентификованих ризика, као и изложености истим извршено је димензионирање ризика, утврђена њихова локација, њихова учесталост/вјероватноћа, узроци и послиједице;

-На основу анализе ризика и израде матрице ризика за општину Трново рангирани су могући ризици са послиједицама и вјероватноћом појављивања;

Сви могући ризици приказани су табеларно и графички.

-Дати су приједлози мјера о могућностима ризика на несрећу;

Наведене закључке и приједлоге неопходно је спроводити уз пуну координацију свих субјеката на територији општине Трново, али и шире, те у том правцу предузети слиједеће активности:

- Редовно вршити процјену угрожености општине од постојећих као и појаве нових природних и других опасности  и њихов утицај на људе, имовину, инфраструктуру, околину и др.

-Пратити, оспособљавати и одређивати постојеће и нове субјекте од интереса за заштиту и спасавање на подручју општине;

- Оспособљавати кадровски и материјално постојеће снаге заштите и спасавања на подручју општине ( штабове за ванредне ситуације, јединице и тимове цивилне заштите и др.)

Број: 01-79/17                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 24.03.2017. године                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТРНОВО

Бехија Мулаосмановић, с.р

Прелиминарни резултати пописа становништва у БиХ 2013.

Уредба о насељеним мјестима која чине подручје јединице локалне самоуправе ( ''Службени гласник РС'', бр. 4/10)